Datum izdaje: 15.10.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime FOAMING WHEEL CLEANER (Penasto čistilo za kolesa) Kataloška številka: FWC-22 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod za čiščenje. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Butan, čisti | 2 – 5 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | F+ | R12 |
| Propan, utekočinjen | 1 – 3 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Draži usta, grlo, požiralnik in želodec. Stik s kožo: Dražilno. Lahko povzroči sušenje in pokanje kože. Stik z očmi:Neposredna razpršitev ali hlapi zmerno dražijo. Vdihavanje: Pri povišanih temperaturah lahko hlapi, meglica ali dim povzročijo kašljanje in kihanje.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ne izzivati bruhanja, razen po navodilu zdravnika.Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: V primeru draženja, odstranite umazano obleko in spirajte z vodo in milom. V kolikor da draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če oseba ne diha več, ji nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Ohranjajte normalno telesno temperaturo in takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Primerna sredstva za gašenje: Pena, vodna megla, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Z vodnim razpršilcem ohladite embalažo, da preprečite njeno morebitno eksplozijo. Navedba posebnih nevarnosti: Vsebina je pod tlakom. Ne uporabljati v bližini ognja, iskric ali plamenov. Ne luknjajte ali zažigajte. Izpostavljenost temperaturam nad 48oC lahko povzroči eksplozijo posode.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila o nevarnih lastnostih proizvoda. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlito vsebino s krpami ali suhim absorbcijskim materialom in jo odvrzite v skladu z zakonom za kemikalije. Poskrbite za primerno prezračevanje.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Nošenje kontaktnih leč pri ravnanju s proizvodom ni priporočljivo. Uporabljajte ob primernem prezračevanju. Ne uporabljajte v bližini iskric, plamena ali ognja. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Ne pritiskajte žebljev, bucik ali kakršnihkoli dugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu posode. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Ne shranjujte v bližini ognja. Hranite izven dosega otrok in živali. Izpostavljenost temperaturam nad 48oC lahko povzroči eksplozijo posode.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: ACGIH OSHA Butan, čisti 800 ml/m3 Propan, utekočinjen 1000 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in prekoračenem MDK nosite zakonsko odobren respirator. Zaščita rok/kože: Za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti nosite kemično nepropustne zaščitne rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Varnostna očala, pri daljši izpostavitvi pa obrazni ščit.. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Belo penasto razpršilo. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: 10,5 – 11,5 Vrelišče: 100oC Tališče: n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: 46 psig Relativna gostota: n.a. Topnost v raztopinah: netopljivo Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : n.a. % Izhlapljivost po teži: 89%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Močne oksidacijske snovi. Nevarni produkti razkroja: Ogljikovi monoksid, ogljikov dioksid, ogljikovodiki in amoniji. Nevarna polimerizacija in korozivnost se ne pojavljata.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi. IMDG & DOT: Ne-nevarna kemikalija. Ne uvršča se med onesnaževalce morja.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje nipotrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.