Revidirana  izdaja: 06.08.2003                                                                Datum tiskanja: 06.08. 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CHAIN AND BAR OIL (OLJE ZA ŽAGO IN VERIGE) Kataloška številka: 70 1994 (55 Gal); 70 1990 (6/3,78L), 70 1991 (sod) - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Petrolejsko olje za mazanje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Destilati (nafta), hidrotretirani, težki naftenski | 95-99 | - 265-155-0 - 64742-52-5 3. 649-465-00-7 | T | R45 |
| Poliizobutilen | <1 | 1. 2. 3. | ni podatkov | ni podatkov |
| Destilati (nafta), s topilom prečiščeni, težki, parafinski | <1 | - 265-090-8 - 64741-88-4 - 649-454-00-7 | T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zaužitje tega proizvoda lahko povzroči slabost, bruhanje in diarejo. Majhna količina tega produkta, če se asperira v pljuča, lahko povzroči blago do močno poškodbo pljuč, možno smrt. Vdihavanje: Vdihavanje oljne megle ali hlapov lahko povzroči draženje nosu, grla in gornjega respiratornega trakta. Ponavljajoča in dolgotrajna izpostavitev na oljno meglico lahko privede do kapljičnega nalaganja, tvorbe oljnega granuloma, vnetja in povečane možnosti infekcije. Stik s kožo: Proizvod lahko povzroči draženje kože. Dolgotrajen in/ali ponavljajoč stik s kožo s lahko povzroči draženje/dermatitis. Stik z očmi: Produkt lahko povzroči draženje oči.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ - Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. - Stiku s kožo: Takoj operite z milom in vodo. Odstranite onesnažena oblačila in obiščite zdravnika, če se pojavi draženje kože. - Vdihavanju: Prenesite žrtev na svež zrak. Če oseba ne diha, nudite umetno dihanje. Pokličite zdravnika. - Stiku z očmi: Takoj splahnjujte z obilo vode najmanj 15 minut in pri trajajočih težavah draženja oči poiščite zdravniško pomoč. Obvestilo za zdravnika: Nevarnost pljučne aspiracije ob zaužitju, zdraviti simptomatsko.

- UKREPI OB POŽARU Nevarnost požara: Proizvod je negorljiv destilat nafta. Tekočina lahko zagori zaradi segrevanja nad točko vžiga. Pri segrevanju nad točko vžiga se sprostijo vnetljivi plini, ki gorijo na prostem ali eksplodirajo v zaprtih prostorih, če so izpostavljeni viru gorenja. Megla ali sprej se lahko vname pod normalno točko vžiga. Sredstva za gašenje: Vodni curek lahko razširi ogenj. Za ohladitev plastenke in zaščito osebja uporabite vodo. Direktni vodni curek lahko povzroči penjenje in škropljenje. Če se razpoka ali razlitje ne vname, uporabite vodni razpršilec za razkropitev hlapov in sprati razlitje iz izpostavljenega mesta Nevarni produkti zgorevanja: hlapi, dim, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in ostali ogljikovodiki z nizko molekulsko težo Zaščitna oprema: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo. Gasilci se morajo izogniti vdihavanju vseh nevarnih produktov zgorevanja.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga, vključno z nenadnim vžigom, plameni in električnimi iskrami. Nezaščitenim osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Ustavite iztekanje materiala, če se to lahko stori brez tveganja. Takoj prenesite ostanek materiala v drugi kontejner. Mehansko poberite razlito snov z absorbcijskim materialom, s peskom ali zemljo. Površina lahko postane spolzka po razlitju. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite izlitju dostop v kanalizacijo in tekoče vode.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite vdihavanje in stik z očmi ali kožo. Uporabljajte proizvod v prostorih s primernim prezračevanjem.Izognite se proizvodnji oljne megle.Po uporabi skrbno umijte izpostavljene dele telesa. Skladiščenje: Ne shranjujte proizvoda v odprtih ali neoznačeni embalaži. Ne shranjujte v bližini virov toplote, isker, odprtega ognja ali povzročiteljev oksidacije. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda (tekočino ali hlape), ki so lahko nevarni. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte, varite ali izpostavite embalaže vročini, iskram, statični elektriki ali ostalim virom vžiga, ker lahko eksplodira.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: - splošne informacije: Mejna izpostavljenost pri oljnih meglicah je 5 mg/m³, kratkoročna izpostavljenost 10mg/m³ mejna izpostavljenost sestavin: n.a. Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite splošno ali lokalno ventilacijo predvsem v zaprtih ali ograjenih prostorih. Dodatna ventilacija je potrebna, da se ohrani koncentracija zraka pod priporočenimi mejami izpostavljanja Zaščita dihal: Pri pojavu meglice (segrevanje, pršenje) kadar tehnična kontrola ni zadostna, uporabite zakonsko odobreno opremo – dihalni aparat primeren za oljne meglice. Zaščita rok: Nosite neprepustne rokavice pri daljšem stiku Zaščita oči: Uporabljajte varnostna očala s stranskimi ščiti ter kemijsko varnostna očala pri pljuskanju ali pojavu meglice. Zaščita kože: Oblecite neprepustno obleko pri stiku s proizvodom. Delovna / Higienska praksa: Pri uporabi naftnih proizvodov upoštevajte dobro higiensko prakso. Priporočeni so umivalniki za spiranje oči.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Splošni podatki: Agregatno stanje: tekočina Barva pripravka: svetlo jantarjeva Vonj: petrolej

Podatki pomembni za zdravje, varnost in okolje: pH: n.a. Vrelišče:n.a. Tališče: n.a. Topnost (H2O): zanemarljivo

Drugi podatki: Pritisk hlapov: n.a. Zgoščenost hlapov: težji od zraka Stopnja hlapnosti: nič Specifična teža: n.a. Viskoznost: 145-176 cST@40C; 11.5-12.1 cST@100C Ledišče: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno Pogoji, ki se jim je treba izogniti: izogibajte se nastanku meglice Nezdružljive snovi: ni znano Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 in ostali ogljikovodiki z nizko molekularno težo, nevarna polimerizacija se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Akutna strupenost: Splošni podatki: Ni podatkov za ta proizvod. Pljučna aspiracija tudi majhnih količin tega proizvoda lahko povzroči potencialno usodno kemično pljučnico Analiza sestavin – LD50: n.a. Do danes še ni akutne toksikološke vrednosti na razpolago

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU 867755448/EEC in 88/379/ECC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/ECC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. - Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC ZDA. Pri tem, ko naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopoljene izdaje, mi ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov vnaprej. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.