Datum izdaje: 12.8.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LIQUID WRENCH SUPER PENETRANT (AEROSOL) (SUPER ODVIJAČ SPREJ) Kataloška številka: L1-06, 1-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za sproščanje zarjavelih vijakov in delov - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerozen (zemeljsko olje) | 89-90 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Ekstrati (nafta), srednji del destilata, topilo | 8-9 | - 265-105-8 - 64742-06-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Ogljikov dioksid | 2-3 | 1. 204-696-9 2. 124-38-9 3. | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ZDRAVJU ŠKODLJIVO ALI SMRTNONOSNO ČE ZAUŽIJETE! Lahko povzroči želodčne motnje, slabost. Aspiracija lahko vodi do vnetja pljuč. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči vnetje, respiratorno in pljučno vnetje. Stik s kožo: Draži. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči dermatitis. Stik z očmi: Draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. NE UPORABITE EPINEPHRINE ALI ADRENALIN! Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. in pri tem dvigujte veke. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 55°C T.C.C. Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2 ali suha kemična sredstva. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Pri naraščanju temperature lahko posode lahko spuščajo, eksplodirajo. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitne obleke. Z vodnim sprejem ohladite posode. Uporabite ščit za zaščito pred izhodom, prelomom ali eksplozijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire ognja. Prezračite prostor. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite razlitje, obrišite s krpami, odvržite jih v poseben predpisan sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pri delu s proizvodom nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo. Ne preluknjajte ali sežigajte posod. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru, proč od oksidatorjev in odprtega ognja. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Kerozen (zemeljsko olje) 100 ml/m3 zrak Ekstrati (nafta), srednji del destilata, topilo 5 mg/m3 megla Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 zrak Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan respirator. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri ponavlljajočem ali dolgotrajnejšem stiku uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri ponavlljajočem ali dolgotrajnejšem stiku uporabljajte zaščitna očala ali ščitnik za cel obraz

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosol pH: n.a. Vrelišče: Večje kot 148°C Plamenišče: 55°C Tališče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0.82 Topnost v vodi: Netopljiv Topnost v topilu: ogljikovodiki Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. % hlapnosti po teži: 90%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Močni oksidatorji. Nevarni produkti razkroja: normalni produkti, ki nastanejo pri eksploziji, CO, CO2 , dim in žveplov trioksid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 3 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 55 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.