Datum izdaje: 13.1.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LIQUID WRENCH® SUPER LUBRICANT (SUPER MAZIVO) Kataloška številka: L2-04, 34, 40, 49 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard-topilo | 65-75 | - 8052-41-3 - 232-489-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| 2-butoksietanol | 1-2 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka/težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 20-30 | - 265-156-6/ 265-155-0 - 64742-53-6/ 64742-52-5 - 649-466-00-2/ 649-465-00-7 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ZDRAVJU ŠKODLJIVO ALI SMRTNONOSNO, ČE ZAUŽIJETE! Lahko povzroči želodčne motnje, slabost. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči vnetje dihaln in pljuč vnetje, omamljenost. Stik s kožo: Draži. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči izsušitev kože in dermatitis. Stik z očmi: Draži. Lahko povzroči trajne poškodbe.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Ne uporabljajte epinerphine ali adrenalin. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut in pri tem dvigajte veke. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 46°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Nepoznane. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitne obleke.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire ognja. Prezračite prostor. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite razlitje, obrišite s krpami, odvržite jih v poseben predpisan sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: ni posebnih zahtev Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru, ločeno od oksidatorjev in kislin. Hranite proč od virov vžiga.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard-topilo 100 ml/m3 (zrak) 2-butoksietanol 25 ml/m3 (koža) Destilati (zemeljsko olje), lahka/težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 (megla) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala ali ščitnik za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Čista, svetlo rumeno-rjava tekočina s sladkim vanilijevim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: 154°C Plamenišče: 46°C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0.807 Topnost v vodi: netopno Topnost v topilu: petrolej Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. % izhlapljivosti po teži: 73% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Oksidacijski agenti in kisline. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, dim, dukovi in žveplovi oksidi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialitz Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.