Datum izdaje: 17.5.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LIQUID WRENCH® SUPER LUBRICANT (AEROSOL) (SUPER MAZIVO SPREJ) Kataloška številka: L 2-06, L 2-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA večnamensko mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard - topilo | 85-90 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| 2-butoksietanol | 1-2 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-4 | ##### Xi | R36 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom/Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 8-9 | - 265-156-6/ 265-155-0 - 64742-53-6/ 64742-52-5 - 649-466-00-2/ 649-465-00-7 | ##### T | R45 |
| Tertiary Amine | 1-2 | 1. - 95-38-5 | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| ogljikov dioksid (potisni plin) | 3-4 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zdravju škodljivo ali smrtonosno! Povzroči lahko želodčne motnje, slabost. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči vnetje dihal in pljuč. Stik s kožo: Dražilno. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči izsušitev kože, dermatitis. Stik z očmi: Dražilno. Prekomerna izpostavitev lahko povzroči trajno poškodbo. Opozorilo: Vsebina je pod pritiskom!

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. NE UPORABITE EPINERHINE ALI ADRENALIN! Stiku s kožo: Močno operite z milom in vodo najmanj 15 minut. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če je dihanje otežkočeno, nadenite kisikovo masko. Če ponesrečenec ne diha uporabite umetno dihanje. Stiku z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut; postopno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Obiščite zdravnika, če draženje ne preneha.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2, suhe kemikalije Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Pri naraščanju temperature lahko embalaža poči ter silovito eksplodira. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitne obleke. Z vodnim sprejem ohladite embalažo. Zaščitite pred uhajanjem, zlomom ali eksplozijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Upoštevajte zgornja navodila o nevarnostih za zdravje. Prezračite prostor, odstranite vse možne vire ognja. Nosite ustrezno zaščitno delovno obleko. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite razlitje, obrišite s krpami. Okoljevarstveni ukrepi: Odvržite krpe v posebej predpisane sode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne uporabljajte ali shranjujte izdelka v bližine isker ali odprtega ognja. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru, proč od oksidatorjev in kislin.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard topilo 100 ml/m3 (zrak) 2-butoksietanol 25 ml/m3 (koža) Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom/ Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m³ (megla) Ogljikov dioksid 5000 mg/m³ (zrak) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: splošna ventilacija Zaščita dihal: normalno ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabite odobren respirator, če je prekoračena MDK Zaščita rok: normalno ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemijsko odporne gumijaste rokavice in predpasnik Zaščita oči: normalno ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabite varnostna očala ali ščitnik za cel obraz

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: temna tekočina z vonjem po petroleju pH : n.a. Vrelišče: večje kot 148°C Plamenišče: >37°C Tališče: n.a. Raztapljanje v vodi: ni topno Raztapljanje v topilih: petrolej Pritisk hlapov (mm Hg) : n.a Specifična teža (H2O): 0.79 Zgoščenost hlapov: (zrak=1) : n.a % izhlapljivosti po teži : več kot 85%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: oksidatorji in kisline Nevarni produkti razkroja: normalni produkti ki nastanejo pri eksploziji, CO, CO2, dim, dušik in žveplov dioksid Nevarna polimerizacija: nevarna polimerizacija se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.