Datum izdaje: 2.8.2.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LIQUID WRENCH nonflammable SUPER LUBRICANT With TEFLON ( SUPER MAZIVO S TEFLONOM ) Kataloška številka: L3-12, L3-04 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lažja toksičnost, draženje v ustih in prebavilih. Vdihavanje: Zmerno toksično, slabost, vrtoglavica, glavobol, poškodbe centralnega živčnega sistema Stik s kožo: Dolgotrajni stik lahko povzroči draženje, dermatitis. Stik z očmi: Malo draži. Drugo: Dolgotrajna izpostavitev visokim koncentracijah lahko poslabša že obstoječe bolezni ali poškodne jeter in ledvic. Minizirajte izpostavitev.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetrakloroetilen | 65-80 | - 204-825-9 - 127-18-4 | ##### Xn | R65 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka/lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 20-30 | - 265-156-6/ 265-155-0 2. 64742-53-6/ 64742-52-5 3. 649-465-00-7/ 649-466-00-2 | ##### T | R45 |
| Ogljikov dioksid | 1-3 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Ne uporabljajte adrenalina pri prekomerni izpostavljenosti tetraklorortilenu. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, in pri tem dvigajte veke. Če draženje ne preneha, takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje: nevnetljivo Posebne nevarnosti: Ogenj lahko povzroči eksplozijo. Ohladite posode z vodnim sprejem. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitne obleke.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: posipajte z absorbentom, odstranite v zakosko določeno posodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne luknjajte ali sežigajte posod. Pri delu s proizvodom nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru, proč od virov vžiga. Hranite izven dosega otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Tetrakloroetilen 50 ml/m3 Destilati (zemeljsko olje), težka/lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 (megla) Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 (zrak) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan respirator. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavitvi uporabljajte rokavice iz butilne gume in predpasnik. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavitvi uporabljajte zaščitna očala ali ščitnik za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Prozorna, težka tekočina s sladkim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: 120°C Plamenišče: ga ni Vnetljivost: nevnetljivo Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1.34 Topnost v vodi: netopno Topnost v topilu: ogljikovodik Gostota hlapov (zrak=1): 5,83 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 0,95 % Izhlapljivosti po teži: približno 60% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: jih ni Nevarni produkti razkroja: vodikov klorid in možne sledi fosgena Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi. Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 1 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: ga ni Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.