Datum izdaje: 23.06.2003									Datum printanja:08.04.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime WHITE LITIUM GREASE (Bela litijeva mast) Kataloška številka: L6-16 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen mazanju in preprečevanju rje ter korozije. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Nafta (zemeljsko olje), lahka s topilom rafinirana | 35 - 45 | - 265-086-6 - 64741-84-0 - 649-278-00-0 | Xn | R65 |
| Butan | 25 – 35 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | F+ | R12 |
| Propan | 8 – 12 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni primerno za uživanje. Če je zaužito, ne izzivati bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Enkraten stik lahko povzroči sušenje tistega dela kože. Zmerno dražljivo pri dolgotrajni izpostavitvi. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko povzročijo zmerno do močno draženje. Vdihavanje: Prekomerno vdihovanje lahko povzroči draženje v respiracijskem sistemu, glavobol, slabost, utujenost, zaspanost in poslabšanje koordinacije.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ne izzivati bruhanja.Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo in etiketo. - Stiku s kožo: Pobrišite z brisačo in spirajte z vodo in milom. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če oseba ne diha več, ji nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Ohranjajte normalno telesno temperaturo in takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem dvigajte ter spuščajte veke. V kolikor draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: <-6,66oC (aerosol) TCC Primerna sredstva za gašenje: Vodna megla, pena, CO2 in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Voda. Lahko se uporablja le v obliki vodne megle in za hlajenje embalaže, da pri visokih temperaturah ne pride do nastajanja tlaka in morebitne eksplozije. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte posebni samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Navedba posebnih nevarnosti: Zaprta embalaža lahko eksplodira zaradi nastajanja notranjega tlaka ob visokih temperaturah ali pri izlitju vsebine. Če se nakopičeni hlapi vžgejo, lahko eksplodirajo. Prekomerna izpostavljenost na produkte toplotnega razkrajanja lahko povzroči zdravstveno nevarnost. Simptomi se ne pojavijo takoj. Poiščite pomoč zdravnika.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Bodite pozorni na 3.in 5. točko varnostnega lista. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Krpe, s katerimi ste obrisali izlito mast, odvrzite v predpisane posebne zabojnike za nevarne odpadke. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite morebitne možne izvore ognja. Prezračite prostor, razlitje izplaknite z vodo in ga obrišite s krpami, ki jih odstranite na zgoraj navedeni način.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne preluknjati ali sežigati doze. Ne zabadati igel, bucik ali kateregakoli drugega ostrega predmeta v odprtino na vrhu embalaže. Preglejte opisane nevarnosti v drugih točkah varnostnega lista. Skladiščenje: Hraniti v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru pri temperaturi pod 49oC.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ACGIH / OSHA MDK: Nafta (nafta), s topilom prečiščena, lahka 400 ml/cm3 Butan, čisti 800 ml/cm3 Propan, utekočinjen 1000 ml/cm3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne (mehanične) ventilacije. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi uporabite zračnike v delovnih področjih oz. odobren respirator, v kolikor je meja MDK prekoračena. Zaščita rok/zaščitna obleka: Za splošno rabo nista potrebni, medtem ko sta pri daljši izpostavljenosti potrebena predpasnik iz neoprena in kemijsko obstojne rokavice. Zaščita oči: Specialna zaščita za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite očala ali ščitnik za ves obraz. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Kremasta, ne-bela mast z vonjem po raztopini. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: n.a. Tališče: n.a. Plamenišče: <-6,66oC (aerosol) TCC Vnetljivost: Zelo lahko vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v vodi: ni topljivo Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : n.a. % Odstotek hlapnosti: ~80%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: V primeru toplotnega razkrajanja se proizvedejo hlapi, ki lahko vsebujejo CO. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI N.F.P.A. Razred 3 Aerosol

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo R stavki: R12 Zelo lahko vnetljivo. S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.