Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                       Datum izdaje: 4.8.2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime WHITE LITHIUM GREASE (BELA LITIJEVA MAST) Kataloška številka: L6-66 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 10-30 | - 265-155-0 - 64742-52-5 - 649-465-00-7 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | 60-100 | - 265-169-7 - 64742-65-0 - 649-474-00-6 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ni podatkov Vdihavanje: ni podatkov Stik s kožo: Dolgotrajen ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči blago draženje in vnetje. Osebe z že obstoječimi kožnimi boleznimi naj se izogibajo stiku. Stik z očmi: draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo težave pri dihanju, poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Temeljito sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Spirajte oči z vodo najmanj 15 minut, dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Opozorilo: Bruhanje in kasnejša aspiracija v pljuča lahko povzroči kemično pljučnico in pljučni edem kar je potencialno smrtno nevarno.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 227C Sredstva za gašenje: pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Ne uporabljajte direktnega vodnega curka, ki lahko razširi požar. Posebne nevarnosti: Z vodno meglo ohladite posode izpostavljene ognju. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO, CO2

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Prezračite prostor. Razlitje je lahko spolzko. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite razlitje v vodne vire in kanalizacijo. Ob razlitju obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite s vpojnim materialom (pesek, žagovina, krpe ipd.) in odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primerni ventilaciji. Uporabljajte zaščitno opremo. Ne uporabljajte v bližini ognja, isker, plamena. Izognite se stiku z močnimi oksidacijskimi snovmi. Temeljito umijte roke pred jedjo. Razlitje je lahko spolzko. Odvrzite onesnažene usnjene rokavice. Skladiščenje: Hranite v suhem, dobro prezračevanem prostoru pod 50C proč od virov vžiga. Hranite v tesno zaprti posodi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom 5 mg/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Zaščita dihal: ni potrebna. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte rokavice iz neoprena ali nitrila. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: kremast pol-trdni petrolej z vonjem po petroleju. pH: n.a. Vrelišče: 371C Plamenišče: 227C Tališče: 182C Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,89 Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: ni podatkov Nezdružljive snovi: močne oksidacijske snovi Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.