Datum izdaje: 11.8.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime INDUSTRIAL CHAIN LUBE WITH MOLY (INDUSTRIJSKO MAZIVO ZA VERIGE) Kataloška številka: L7-16 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diklorometan | 72-73 | - 200-838-9 - 75-09-2 - 602-004-00-3 | ##### Xn | R40 |
| Destilati (zemeljsko olje), težki parafinski, rafinirani s topilom | 2-3 | - 265-090-8 - 64741-88-4 - 649-454-00-7 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 2-3 | - 265-157-1 - 64742-54-7 - 649-467-00-8 | ##### T | R45 |
| Maščobne kisline | 3-4 | - 266-928-5 - 67701-03-5 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Ogljikov dioksid | 1-3 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo, če zaužijete. Lahko povzroči poškodbo ledvic ali jeter. Vdihavanje: Vdihavanje hlapov je škodljivo. Lahko povzroči draženje pljuč, omamlajoče učinke. Stik s kožo: Draži. Dolgotrajni stik lahko povzroči draženje, dermatitis. Stik z očmi: Draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: NE IZZOVITE BRUHANJA! Takoj poiščite zdravniško pomoč! NE UPORABITE ADRENALINA ALI EPINEPHRINA! Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut pri tem dvigujte veke. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: več kot 149°C Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2 ali suha kemična sredstva. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Pri visokih temperaturah, lahko posoda izpušča pri razpoki oz. eksplodira. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitne obleke. Ohladite kontejner z vodnim sprejem. Zaščita pred izhodom, prelomom ali eksplozijo doze

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Opazujte zdravstvene nevarnosti opisane zgoraj, prezračite prostor, odstranite vse možne vire ognja. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite razlitje, pobrišite s krpami in odstranite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pri delu s proizvodom nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo. Ne luknjajte ali sešigajte posode. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru, proč od oksidantov in pod temperaturo 49°C. Hranite izven dosega otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Diklorometan 50 ml/m3 zrak Destilati (zemeljsko olje), težki parafinski, rafinirani s topilom 5 mg/m3 megla Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 megla Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 zrak Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Uporabite odobren respirator, če je prekoračena MDK. Zaščita rok: Rokavice odporne na raztopino. Zaščita oči: Zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Tanka, oljnata molibden disulfid suspenzija z vonjem po kloru. pH: 6-7 Vrelišče: n.a. Plamenišče: Več kot 149°C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1.15 Topnost v vodi: Netopljiv Topnost v raztopinah: Petrolej Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): % hlapnosti po teži: 70-76%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Močni oksidatorji in aluminijski prah. Nevarni produkti razkroja: Normalni produkti izgorevanja: CO2, CO, dim, dušikovi in žveplovi oksidi. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 149 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.