Datum izdaje: 5.6.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LAN-LIN® CREAM HAND CLEANER WITH PUMICE (KREMASTO ČISTILO ZA ROKE Z ZRNCI) Kataloška številka: M 10-67, -77 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo za roke - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard-topilo/Destilati (nafta), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 40-70 | - 232-489-3/265-158-7 - 8052-41-3/64742-55-8 - 649-345-00-4/ - 649-468-00-3 | ##### Xn | R65 |
| Propan-1,2-diol | 1-5 | - 200-338-0 - 57-55-6 | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zaužitje manjše količine ni smrtonosno, razen če se pojavi aspiracija. Vdihavanje: Ni možno-proizvod je v obliki paste. Stik s kožo: Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči dermatitis, izsušitev, razpokanje, rdečenje. Stik z očmi: Dražilno.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Če pride do bruhanja spontano, nagnite žrtvino glavo naprej v višino kolen, da preprečite zadušitev. Vdihavanje: / Stik s kožo: Sperite z vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut; pri tem dvigujte veke. Takoj obiščite zdravnika, če draženje ne preneha.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2, suhe kemikalije Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Pri gorenju lahko nastane gost dim, CO2, CO, in drugi toksični oksidi Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitno obleko.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor, odstranite možne izvore ognja, nosite primerno zaščitno delovno obleko. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite razlitje, obrišite s krpami. Okoljevarstveni ukrepi: Odvržite krpe v poseben predpisan sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Hranite proč od vročine, isker, odprtega ognja ali močnih oksidacijskih agentov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard-topilo/Destilati (nafta), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom: 525 mg/m³ / 5 mg/m³ Zrnca: 5 mg/m³ Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: prezračevanje ni potrebno, pri daljši izpostavitvi splošna ventilacija Zaščita dihal: ni potrebna Zaščita rok: ni potrebna Zaščita oči: ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite varnostna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: zelen moten žele s prijetnim vonjem pH: 8,6-9,6 Vrelišče: 82°C Tališče: n.a. Plamenišče: >60°C Raztapljanje v vodi: neznatno Topljenje v raztopinah: ogljikovodiki Pritisk hlapov (mm Hg): 10@38°C Specifična teža (H2O): 0.9 Zgoščenost hlapov (zrak=1): 4-5 % izhlapljivosti po teži : 80 Stopnja izhlapevanja (butil acetat=1): <1.0

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: lahko reagira z močnimi oksidacijskimi agenti. Nevarni produkti razkroja: nepoznani Nevarna polimerizacija: ne

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.