Datum izdaja: 19.10.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PUNCTURE SEAL (AEROSOL) NON FLAMABLE (VULKANIZER-NEGORLJIV) Kataloška številka: M11-14,18,20, 23,28 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za popravilo pnevmatik - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etan-1,2-diol | 1-10 | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | ##### Xn | R22 |
| 2-butoksietanol | 4-7 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |
| norfluran | 20-40 | - 212-377-0 - 811-97-2 | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| amoniak | 0.1-1 | - 215-647-6 - 1336-21-6 - 007-001-01-2 | ##### C,N | R34-50 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Malo verjetno-aerosolni proizvod Vdihavanje: Lahko draži sluznico. Stik s kožo: Blago draženje pri dolgotrajni izpostavitvi Stik z očmi: Dražilno.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Spijte vodo. Izzovite bruhanje. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Prenesite žrtev na svež zrak. Pokličite zdravnika Stik s kožo: Izperite z obilo vode in milom. Stik z očmi: Izpirajte z obilo vode najmanj 15 minut in pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2, suhe kemikalije Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: pri zelo visokih temperaturah lahko embalaža izhaja, poči ali eksplodira in lahko povzroči resnejše poškodbe Posebna varovalna oprema: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane dihalne aparate s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Minimalno izpostavite stiku s kožo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite izlitju dostop v kanalizacijo in vodne pretoke z nasipom ali zajezitvijo. Obvestite pristojne organe, če je izlitje vstopilo ali bo verjetno vstopilo v kanalizacijo, tekoče vode ali prostrana zemeljska območja. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Takoj prenesite ostanek materiala v drugo embalažo. Mehansko poberite razlito snov z absorbcijskim materialom, s peskom ali zemljo. Pometite in odvržite kot trdne odpadke po vseh zakonskih predpisih za odstranjevanje kemikalij.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Prazna embalaža lahko vsebuje gorljive in eksplozivne ostanke, usedline ali hlape. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte, varite ali ponovno uporabite embalaže brez zadostnih varnostnih ukrepov pred zgoraj navedenimi nevarnostmi. Skladiščenje: Shranjujte v hladnih, suhih, dobro prezračenih prostorih, proč od kislin in možnih virov vžiga.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: etan-1,2-diol 50 ml/m3 2-butoksietanol 25 ml/m3 (koža) norfluran 40000 ml/m3 amoniak, vodna raztopina 25 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: splošna ventilacija Zaščita dihal: ni potrebna Zaščita rok: ni potrebna Zaščita oči: preprečite stik z očmi, pri daljši izpostavljenosti nosite zaščitna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bela tekočina z rahlim vonjem amoniaka pH: 11.25 Vrelišče: ne pride v poštev Plamenišče: ni Tališče: n.a. Raztapljanje v vodi: se lahko pomeša Pritisk hlapov (mm Hg): 65 psig (aerosolna doza) Specifična teža (H2O): 1.00 Zgoščenost hlapov (zrak=1): >1 Stopnja izhlapevanja (butil acetat=1): 0.2 % izhlapljivosti na težo: 96

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: oksidacijski agenti, močne kisline Nevarni produkti razkroja: CO, dušikovi oksidi, fluorovodikove kisline karbonil fluorid Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PODATKI aerosol 1

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.