Datum tiskanja: 30.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 21.3. 2015

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ENGINE STOP - LEAK ( TESNILEC ZA MOTOR ) Kataloška številka: M21-12, M21-15 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za tesnenje motorja - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE V primeru lažje zastrupitve se posvetujte z osebnim zdravnikom. V primeru težje pa pokličite številko 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Razvrstitev snovi ali zmesi Tekočina. Naftni vonj. Najpomembnejše nevarnosti: Ta mešanica je razvrščen kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008. Nevarna razvrstitev: Toksičnost pri vdihavanju - Kategorija 1, H304 STOT - enkratna izpostavljenost - Kategorija 3, H336 Kronična strupenost za vodno okolje - kategorija 3, H412 EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Pripravek je razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo 1907/2006/ES. Razvrstitev: Piktogrami za nevarnosti: Elementi etikete: Nevarne komponente, ki morajo biti navedeni na nalepki: Solvent nafta (nafta), lahka aromatska. Opozorilna beseda: Nevarno. Izjave o nevarnosti: H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Dodatni izjave o nevarnosti: EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Previdnostni stavki: P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. P301 + P310 – Pri zaužitju: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 - NE izzivati ​​bruhanja. P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: ​​prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati ​​v položaju, ki olajša dihanje. P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z mednarodnimi predpisi. Pripravek je razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo 1999/45/ES. Razvrstitev: Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico, Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S24 Preprečiti stik s kožo. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Druge nevarnosti Druge nevarnosti, ki niso omenjene v razvrstitvi: Gorenje proizvaja neprijetne in strupene hlape. Lahko povzroči rahlo draženje kože, oči in dihala. Zaužitje večjih količin lahko povzroči poškodbe na centralnem živčnem sistemu (npr. omotica, glavobol). Okoljevarstveni ukrepi: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje. Ocena PBT: Ta zmes ne vsebuje snovi, ki se šteje za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS).

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

Snovi: ne pride v poštev

Zmesi
Kemijska narava: Mešanica - Naftni destilati; naftni ogljikovodik vosek.

Naslednje snovi se navedejo v skladu z zakonodajo:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki | ### CLP klasifikacija EC št. 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | < 25.0 | - 265-199-0 - 64742-95-6 - 649-356-00-4 | ##### Xn, N | **R10-51/53-65-66-67 | **Vnetljiva tekočina 3; H226 **STOT SE 3; H336 Asp. Tok. 1; H304 **EUH066 **Aquatic Chronic 2; H411 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 40-70 | - 265-155-0 - 64742-52-5 - 649-465-00-7 | ##### *- | *- | *- |
| Parafinski voski in voski ogljikovodikov, klor | 10-20 | 1. 264-15-0 2. 63449-39-8 3. - | ##### - | R53 (sama klasifikacija) | Aquatic Chronic 4; H413 (sama klasifikacija) |

Opomba:
Naslednji naftni derivat  vsebuje kemikalijo  <0,1% Benzen: Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska.
* Naslednji naftni derivat vsebuje kemikalijo <3% DMSO: Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom, naftenska.
** Razvrstitve navedene za Solvent nafta (nafta), lahka aromatska so poleg tistih, ki je navedena v Prilogi VI Uredbe (ES) št 1272/2008.
Popolno besedilo stavkov H in R omenjenih v točki 2 glej točko 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Opis ukrepov za prvo pomoč Zaužitje: Pri zaužitju: Takoj pokličite zdravnika. Ne sprožati bruhanja. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Vdihavanje: Pri vdihavanju: ​​Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati ​​v položaju, ki olajša dihanje. Pokličite zdravnika, če se ne počutite dobro. Stik s kožo: Pri stiku s kožo: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože, poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Pri stiku z očmi: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha, poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost in omotico. Lahko povzroči rahlo draženje kože, oči in dihala. Zaužitje večjih količin lahko povzroči poškodbe na centralnem živčnem sistemu (npr. omotica, glavobol). Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Takojšnja zdravniška pomoč ni potrebna. Nevarnost pri vdihavanju. Simptomatsko zdravljenje.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid (CO2), suha kemikalija, alkohol odporna pena, razpršena voda. Neustrezna sredstva za gašenje: Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Izdelek je netopen in plava na vodi. Tlak v zaprtih posodah lahko poveča pod vplivom toplote. Gorenje proizvaja neprijeten in strupene hlape. V primeru požara se lahko sprošča naslednje: ogljikovi oksidi, ogljikovodiki; žveplove okside, dušikove okside (NOx), fosforne spojine, policiklični aromatski ogljikovodiki, vodikov klorid, fosgen plin. Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema za gasilce: Nosite neodvisen dihalni aparat in varovalna oblačila. Boj ogenj z običajnimi previdnostnimi ukrepi iz primerni razdalji. Posebni postopki za gašenje požara: Odstraniti posode iz območja požara, če je to varno. Zaprte posode, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo. Ne dovolite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti. Nasip za nadzor vode.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Nosite ustrezno zaščitno opremo. Hranite stran od ljudi in na zavetrni strani razlitja / razliva. Omejevanje dostopa do območja do konca čiščenja. Okoljevarstveni ukrepi: Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Če je potrebno, napravite nasip da pred razlitjem preprečiti odtekanje v odtoke, kanalizacijo ali katera koli poti za oskrbo vode. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Prezračiti območje. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite nadaljnji izpust ali razlitje, če je to varno. Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Ne uporabljajte vnetljivih absorbenti, kot je žagovina. Odstranite in prenesite v ustrezno označenih posodah. Onesnažen vpojen material predstavlja enako nevarnost kot razliti proizvod. Obrnite se na ustrezne lokalne oblasti. Sklicevanje na druge točke: Glej zaščitne ukrepe navedene v točkah 7 in 8. Glej točko 13 za odstranjevanje kontaminiranega materiala.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Nosite ustrezno zaščitno opremo. Preprečite vdihavanje hlapov, pare ali meglic. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Hranite stran od ekstremne vročine in ognja. Hraniti ločeno od kislin in drugih ne kompatibilnih snovi. Posoda mora biti tesno zaprto. Prazna embalaža vsebuje ostanke ohranijo (tekočino in / ali hlape) in je lahko nevarna. Po uporabi temeljito umiti. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Shranjujte v hladnem / dobro prezračevanem mestu. Hraniti zaklenjeno. Preglejte za poškodbe ali puščanja. Zaščititi pred sončnimi žarki. Posoda mora biti tesno zaprta, ko ni v uporabi. Hranite izven dosega otrok. Posebne končne uporabe: Motorni dodatek.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Kontrolni parametri Mejne vrednosti izpostavljenosti: Kemijsko ime Mejne vrednosti izpostavljenosti Tip Opombe Destilati (zemeljsko olje), z vodikom težka, naftenska Bolgarija: 5 mg / m³ (MV) Evropska unija (OEL Kot oljna mineralna meglica Litva: 1 mg / m³ (MV) 3 mg / m³ (KTV) Romunija: 5 mg / m³ (MV) 10 mg / m³ (KTV) 5 mg / m³ (MV) Finska (OEL) Kot "Meglica mineralnega olja") 5 mg / m³ (MV) Grčija (OEL) (Kot "Meglica mineralnega olja") 5 mg / m³ (MV) Madžarska (OEL) (Kot "Meglica mineralnega olja") 5 mg / m³ (MV) 10 mg / m³ (KTV) Irska (OEL) (Kot "Meglica mineralnega olja") 5 mg / m³ (MV) 10 mg / m³ (KTV) Poljska (OEL) (Kot "Meglica mineralnega olja") 5 mg / m³ (MV) Slovaška (OEL) (Kot "Meglica mineralnega olja") 5 mg / m³ (MV) 10 mg / m³ (KTV) Španija (OEL) (Kot "Meglica mineralnega olja") Parafinski voski in voski ogljikovodikov, klor Ni znano. Evropska unija (OEL) Jih ni. Solvent nafta (nafta), lahka aromatska Ni znano. Evropska unija (OEL) Jih ni. Nadzor nad izpostavljenostjo Prezračevalni in inženiring ukrepi: Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Uporabi tehnične ukrepe za uskladitev z mejnimi vrednostmi izpostavitve. Če bi bilo izvedljivo to treba doseči z uporabo lokalnih prezračevalnikov in dobrim splošnim odvzemanjem. Uporabiti eksplozijsko varne opreme. V primeru nezadostnega prezračevanja je treba nositi primerno dihalno opremo. Zaščita dihal: Pri izhlapevanju uporabite respirator z odobrenim filtrom. Filter razreda za respiratorja morajo biti primerne za največjo pričakovano koncentracijo onesnaževalcev (plin / hlapov / aerosolov / delci), ki lahko nastanejo pri ravnanju s proizvodom. Če je presežena koncentracija mora to, dihalni aparat se uporablja. Zaščita kože: Rokavice neprepustne do gradiva so priporočljiva. Primernost za določeno delovno mesto, je treba posvetovati s proizvajalcem zaščitnih rokavic. Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami Direktive EU 89/689/EEC in standardom EN 374, ki izhaja iz nje. Nositi primerno: Kloroprenski, PVC. Nositi kemično odporne predpasnik in dolge rokave pri razdeljevanju preprečiti stik s kožo. Zaščito za oči / obraz: Nositi primerno: Tesno prilegajoča zaščitna očala; varovalna očala, ki so ob straneh zaprta. Ogled EN 166. Druga zaščitna oprema: Prepričajte se, da izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Splošni premisleki higienske: Preprečite vdihavanje hlapov, pare ali meglic. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Po uporabi temeljito umiti. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz: tekočina - oranžna Vonj: vonj Petroleum. Mejne vrednosti vonja: Ni razpoložljivih informacij. pH: Ni primerno. Plamenišče: 60,55 ° C Plamenišče (metoda): Tag zaprta čaša Spodnja meja vnetljivosti (% vol.): Ni razpoložljivih informacij. Zgornja meja vnetljivosti (% vol.): Ni razpoložljivih informacij. Vnetljivost (trdna snov, plin): Ni primerno. Temperatura samovžiga: Ni razpoložljivih informacij. Temperatura razgradnje: Ni razpoložljivih informacij. Oksidativno: Ni znano. Eksplozivne lastnosti: Ni pričakovati, da bo občutljiv na mehanske poškodbe ali statično razelektritvijo. Začetno vrelišče in območje vrelišča:> 176,6 ° C Tališče / ledišče: Ni razpoložljivih informacij. Relativna gostota: 0,915 Topnost v vodi: netopen Druge topnosti: Topen v topilih. Parni tlak: Ni razpoložljivih informacij. Gostota hlapov: Ni razpoložljivih informacij. Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: Ni razpoložljivih informacij. Viskoznost: 6,33 mm ² / s @ 40 ° C Izparevanja (BuAe = 1): Ni razpoložljivih informacij. Druge informacije Hlapnost (v masnih%): 50% Hlapne organske spojine (HOS je): Ni razpoložljivih informacij. Drugi fizikalnih / kemijskih komentarji: Ni dodatnih informacij.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Reaktivnost: Ni normalno reagira. Kemijska stabilnost : Stabilno pri normalnih pogojih. Možnost nevarnih reakcij: Nevarna polimerizacija ne pojavi. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Neposredni viri toplote. Hranite stran od neposredne sončne svetlobe. Ne uporabljajte na območjih brez ustreznega prezračevanja. Preprečiti stik z nezdružljivimi materiali. Nezdružljivi materiali: Močni oksidanti, Močne kisline Nevarni produkti razkroja: Gorenje proizvaja neprijeten in strupene hlape. V primeru požara se lahko sprošča naslednje: ogljikovi oksidi, ogljikovodiki; žveplove okside, dušikove okside (NOx), fosforne spojine, policiklični aromatski ogljikovodiki, vodikov klorid, fosgen plin.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Informacije o toksikološki učinkih: Akutna toksičnost: Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, ta izdelek ne šteje kot akutno strupena kemikalija. Jedkost za kožo / draženje kože: Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, ta izdelek ne šteje kot jedka ali dražilna kože. Hude poškodbe oči / draženje kože: Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, se izdelek ne šteje, da draži oči. Preobčutljivost dihal ali kože: Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, ta izdelek ne šteje kot alergični povzročitelj preobčutljivosti dihal. Mutagenost za zarodne celice: Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, ta izdelek ne šteje kot alergijska preobčutljivost kože. Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, se proizvod ne šteje kot mutagen zarodnih celic. Naslednji naftno kemikalij vsebuje <0,1% Benzen: Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska. Rakotvornost: Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, se izdelek ne šteje, da povzroča raka. Naslednji naftno kemikalij vsebuje <0,1% Benzen: Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska. Naslednji naftno kemikalij vsebuje <3% DMSO: Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom, naftenska. Reproduktivna toksičnost: Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, ta izdelek ne šteje kot strupene za razmnoževanje. STOT-enkratna izpostavljenost: Ta mešanica je razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008. Razvrstitev: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost - kategorija 3. Lahko povzroči zaspanost in omotico. STOT-ponavljajoča se izpostavljenost: Glede na kriterije razvrščanja v Evropski uniji, ta izdelek ni pričakovati, da bo povzročil strupenost za ciljne organe skozi ponavljajoče se izpostavljenosti. Nevarnost pri vdihavanju: Ta mešanica je razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008. Razvrstitev: Toksičnost pri vdihavanju - kategorija 1. Je lahko smrtno Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti. Toksikološki podatki: Ni razpoložljivih podatkov o samem izdelku, samo za sestavine. Spodaj si lahko ogledate posamezne sestavine akutne strupenosti podatkov. Kemično ime LC50 (4h) LD50 vdih, podgana (Oralno, podgana) (Zajec, dermalno) Destilati (zemeljsko olje), z vodikom težka, naftenska > 5 mg/l (megla) > 5000 mg/kg > 2000 mg/kg Solvent nafta (nafta), lahka aromatska > 17,7 mg/l 8400 mg/kg > 3160 mg/kg Parafinski voski in voski ogljikovodikov, kloro Ni razpoložljivih informacij. > 11.700 mg / kg > 10 ml / kg Poti izpostavljenosti: Stik z očmi, Stik s kožo, pri vdihavanju, zaužitju. Učinki akutni izpostavljenosti: Vdihavanje: Lahko povzroči blago draženje dihalnih poti pri višjih temperaturah. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Če se vdihavajo višje koncentracije, se lahko dodatni simptomi so kašelj, težko dihanje, glavobol, slabost, bruhanje, omotica, zaspanost in druge učinke centralnega živčnega sistema. Stik s kožo: Lahko povzroči blago draženje kože. Stik z očmi: Lahko povzroči blago draženje oči. Zaužitje: lahko povzroči prebavne motnje, slabost, bruhanje in drisko. Zaužitje večjih količin lahko povzroči poškodbe na centralnem živčnem sistemu (npr. omotica, glavobol). Je lahko smrtno Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti. Nevarnost pri vdihavanju. Aspiracija v pljuča med požiranjem ali bruhanjem lahko povzroči naknadno kemično pljučnico, ki je lahko usodna. Možni kronični vplivi na zdravje: Ni znano, ali jo je sporočil proizvajalec. Druge pomembne nevarnosti: Ni znano, ali jo je sporočil proizvajalec.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Strupenost za okolje: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Na voljo ni podatkov o samem proizvodu. Ne izpuščajte v okolje. Izdelek vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje: Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska. Akutna toksičnost Solvent nafta (nafta), lahka aromatska je (IUCLID): Strupenost za ribe - postrvi LC50/96h/rainbow = 9,22 mg / L Strupenost za vodno bolho - EC50/48h/daphnia = 6,16 mg / L Vse ostale sestavine teh proizvodov se ne š Obstojnost in razgradljivost štejejo za akutno toksičen za okolje, ali so po tako nizkih ravneh, da ne vplivajo na okolje toksičnosti. Obstojnost in razgradljivost: Na voljo ni podatkov o samem proizvodu. Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska; parafinski voski in voski ogljikovodikov s kloroformom. Solvent nafta (nafta), lahka aromatska se ne pričakuje, da aktivna snov lahko biorazgradljiva. Parafinski voski in voski ogljikovodikov se klor ne pričakuje, da aktivna snov lahko biorazgradljiva. Bioakumulacijski potencial: Izdelek sam ni bil preizkušen. Vsebuje: Parafinski voski in voski ogljikovodikov s kloroformom. Nekateri parafinski voski in voski ogljikovodikov, kloro imajo biokoncentracijski faktor (BCF) pri ribah 7800 (HSDB). Mobilnost v tleh: Izdelek sam ni bil preizkušen. Rezultati ocene PBT in vPvB: Ta zmes ne vsebuje snovi, ki se šteje za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS). Drugi neželeni vplivi na okolje: Ni znano. Stopnja ogrožanja vode (Nemčija): 2 (samo uvrstiti)

- ODSTRANJEVANJE Metode ravnanja z odpadki: Ravnanje za odstranitev: Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Glej zaščitne ukrepe navedene v točkah 7 in 8. Metode odstranjevanja: Odstranite v skladu z evropskimi direktivami o odpadke in nevarne odpadke. Odpadki morajo biti razvrščeni in označeni pred predelavo ali odstranjevanje. V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnajo po proizvodih, ampak po uporabi. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, ki temelji na uporabi, za katerega je bil namenjen proizvod.

- TRANSPORTNI PODATKI Cestno železniški transport ADR/RID: Razred: - UN št.: - Ime in opis: - Transport po morju IMDG/IMO: Razred: - U.N. št.: - PAKIRNA GRUPA: - EMS: - Zračni transport ICAO/IATA: Razred: - UN/ID št.: - Ime in opis: - Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ustrezna navodila za varnost mora spremljati paket. Nevarnosti za okolje: Ta izdelek ne izpolnjuje pogojev za okolju nevarne zmesi v skladu s kodeksom IMDG. Glej Ekotoksikološki podatki, točka 12. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: Ne pride v poštev.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Varnost, zdravje in okolje Predpisi / zakonodaja specifična za snov ali zmes: 1. Snovi, ki predstavljajo fizično, zdravje ali okolje v smislu Uredbe (ES) št 1272/2008. 2. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 o razvrščanju nevarnih zmesi. 3. Ta varnostni list v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št 1907/2006. 4. V skladu z zakonodajo Združenega kraljestva. 5. Nemška zakonodaja o vodi škodljivih snovi VwVwS (glej točko 12). Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena s strani proizvajalca tega izdelka.

- DRUGE INFORMACIJE Legenda: ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti CAS: Chemical Abstract Services CLP: Uredba (ES) št 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi ES: Evropska skupnost EGS: Evropska gospodarska skupnost EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi SL: Evropski standard EU: Evropska unija HSDB: o nevarnih snoveh banka podatkov IATA: International Air Transport Association IBC: Intermediate Bulk Container ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo IMDG: Mednarodni pomorski prevoz nevarnega blaga IUCLID: Mednarodna enotna zbirka podatkov o kemikalijah LC: Smrtna koncentracija LD: Smrtni odmerek OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OEL: Nacionalne poklicne meje izpostavljenosti RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga po železnici RTECS: Register strupenih učinkov kemijskih snovi SDS: Varnostni list KTV: kratkotrajno izpostavljenost TWA: Časovno tehtano povprečje WEL: Mejna vrednost Podatki Vir: 1. Varnostni list od proizvajalca. 2. Kanadski center za zdravje in varnost, CCInfoWeb bazah, 2013 (Chempendium, RTECS, HSDB, INCHEM). 3. Evropski urad za kemikalije, kemikalije Obstoječi delovni prostor, EINECS informacijski sistem, 2013. 4. Evropska agencija za kemikalije, klasifikacija Zakonodaja, 2013. 5. OECD - Global Portal z informacijami o kemičnih snoveh - eChemPortal, 2013. Pomen stavkov R in H iz točke 3. označevanje izdelka je navedeno v točki 2. R10 Vnetljivo. R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne učinke na vodno okolje. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi. H411 ​​- Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H413 - Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Radiator Specialty Company, ZDA. Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - nov varnostni list Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.