Revidirana izdaja: SEPT 2005     					                                     Datum tiskanja: 28.7.2026			VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime INSTANT® STARTING FLUID (START SPREJ) Kataloška številka: M35-15 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen lažjemu vžigu avtomobila v različnih vremenskih razmerah. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Dietil eter | 30 – 60 | - 200-467-2 - 60-29-7 - 603-022-00-4 | F+, Xn | R12-19-22-66-67 |
| Heptan | 40 – 70 | - 205-563-8 - 142-82-5 - 601-008-00-2 | F, Xn, N | R11-38-50/53-65-67 |
| Destilati (zem.olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | 0,5-1,5 | - 265-169-7 - 64742-65-0 - 649-474-00-6 | T | R45 |
| Ogljikov dioksid | 1 – 10 | - 204-696-9 - 124-38-9 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: draženje prebavil, slabost, krči, driska. Zdravju škodljivo ali strupeno pri zaužitju. Stik s kožo: Proizvod lahko povzroči izsušitev zaradi razmastitve kože. Stik z očmi: Direktno pršenje v oči ali hlapi dražijo in lahko poškodujejo oči. Vdihavanje: Visoke koncentracije hlapov lahko dražijo nos in grlo in povzročajo simptome zastrupitve kot so omotičnost, slabost, glavobol ali prebavne motnje.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Zaužitje: Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Dobro spirajte z vodo in milom. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Odstranite onesnaženo obleko in jo pred ponovno uporabo operite. Vdihavanje: Odidite na svež zrak. Če je dihanje oteženo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ostalo: Bruhanje in posledično aspiracija v pljuča lahko povzroči kemično pljučnico, ki je lahko smrtna .

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -17oC do 10oC Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suha kemična sredstva. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Uporabite vodni razpršilec za ohlajevanje izpostavljenih posod. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Zaščitite oči pred razpočenjem ali izpustom iz posod. Navedba posebnih nevarnosti: POZOR: Posoda je pod tlakom. Pri povečanih temperaturah se posode lahko razpočijo ali eksplodirajo. Ne uporabljajte v bližini ognja, isker ali plamena.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Osebe brez zaščitne opreme je potrebno odstraniti iz področja razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. preprečite razlitje v kanalizacijo in vodne poti. V primeru razlitja obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: zajezite razlitje in pobrišite z vpojnim materialom (pesek, žagovina ipd.) in odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte pri primerni ventilaciji in zaščitni opremi. Ne uporabljati v bližini ognja, isker, plamena ali virov vžiga. Hranite izven dosega otrok in živali. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Izpostavljenost temperaturam nad 50ºC lahko povzroči, da embalaža poči ali eksplodira. Med uporabo ne nositi kontaktnih leč. Skladiščenje: Hraniti v hladnem, suhem prostoru, proč od neposredne sončne svetlobe. Hraniti izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 Dietileter 400 ml/m3 Heptan 400 ml/m3 Destilati (zem.olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom 5 mg/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in prekoračenem MDK nosite zakonsko odobren dihalni aparat. Zaščita rok/kože: Pri dolgotrajni izpostavljenosti nosite nepropustne zaščitne rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Pri dolgotrajni izpostavljenosti nosite zaščitna očala.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: brezbarvna tekočina z vonjem po topilu/etru - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: n.a. Tališče: n.a. Plamenišče: -17oC do 10oC Vnetljivost: lahko vnetljivo Parni tlak: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Topnost v vodi: delno topno Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0.70 Izhlapljivost organskih sestavin: 93%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: oksidacijske snovi. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne pojavlja

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijsko ime: Aerosol

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F Lahko vnetljivo. R Stavki: R11 Lahko vnetljivo. S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljate je temperaturam, višjim od 50oC. Ne preluknjate ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Co., ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.