Datum izdaje: 20.5.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime BRAKE FLUID (TEKOČINA ZA ZAVORE) Kataloška številka: M45-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Zavorna tekočina - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polietilen glikol | 5-15 | 1. 2. 25322-68-3 3. | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| 3,6,9,12-tetraoksotridekanol | 5-15 | - 245-883-5 - 23783-42-8 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| 2-(2-(2-butoksietoksi)etoksi) etanol | 20-30 | - 205-592-6 - 143-22-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| 2-(2-(2-metoksietoksi)etoksi) etanol | 5-15 | - 203-962-1 - 112-35-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Rahlo toksično. Lahko povvzroči bolečine v trebuhu, slabost in bruhanje. Vdihavanje: Vdihavanje hlapov nastalih pri normalni temperaturi ne škoduje zdravju. Stik s kožo: Dolgotrajni ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči rdečico, razmastitev in izsušitev kože. Stik z očmi: Povzroča močno draženje, ki ga občutimo kot bolečino, prekomerno mežikanje in solzenje, prekomerno rdečico in zatekanje veznice. OPOZORILO: Stik s kožo lahko poslabša že obstoje; dermatitis.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč, če se pojavijo težave pri dihanju. Stik s kožo: Temeljito sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, pokli;ite zdravniško pomoč. Operite obleko pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, postopno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj pokličite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 150°C Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2, suhe kemikalije Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Med gorenjem lahko nastanejo dušikovi oksidi. Ohladite posode z vodno meglo. Ne uporabite direktnega curka vode, saj lahko razširite požar. Posebna varovalna oprema: Uporabite zaščitne dihalne aparate in zaščitno obleko

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Osebe, ki ne nosijo zaščitne opreme, naj ne vstopajo na področje razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite odtok razlite tekočine v kanalizacijo, vodne tokove, ipd. Obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zberite ali zajezite razlito tekočino in jo popivnajte z absorbcijskim materialom (pesek, žagovina, krpe, …). Kjer je možno poberite tekočino vakuumsko (pazite na možnost ekslpozije).

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku z očmi, kožo in obleko. Izognite se ponavljajočemu vdihavanju meglic.Uporabljajte ob primernem prezračevanju. Po uporabi dobro umijte roke. Skladiščenje: Hranite v zaprti posodi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Ni podatkov. Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zadostuje splošna ventilacija, izognite se vdihavanju meglic. Zaščita dihal: ni potrebna pri normalni uporabi Zaščita rok: PVC rokavice Zaščita oči: zaščitna očala pri ravnanju z velikimi količinami

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: prozorna rumeno rjava tekočina z blagim vonjem pH: 8,6 Vrelišče: > 232°C Plamenišče: 150°C Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Specifična teža (H20=1): 1,06 Topnost v vodi: topno Topnost v maščobah (navesti topilo!) Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Hlapnost organskih sestavin (maksimum): 1036,00 g/l

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: močne alkalije. Visoke temperature v prisotnosti močnih baz, kislin, močnih oksidacijskih agentov. Ne mešajte proizvoda z nitriti, da ne pride do nastanka nitraminov. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2. Dušikovi oksidi. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.