Datum izdaje: 7.7.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime FUEL INJECTOR & CARBURETOR CLEANER (Čistilo za injektorje in uplinjač) Kataloška številka: M49-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilec injektorjev za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Goriva, diesel, No.2 | 93 - 97 | - 270-676-1 - 68476-34-6 - 649-227-00-2 | Xn | R40 Sk.rakot.3 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ob zaužitju škodljivo ali smrtno nevarno. Lahko povzroči slabost, drisko, bruhanje. Aspiracija v pljuča lahko povzroči kemično plučnico, ki je lahko usodna. Stik s kožo: Zmerno dražilno pri daljši izpostavitvi. Sušenje kože, dermatitis. Stik z očmi: Dražilno, rdečica, solzenje oči in motnje v vidu. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko vpliva dražilno na nos in respiratorni sistem ter povzroči omotico, utrujeneost, izgubo zavesti.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ne izzvati bruhanja. Zagotovite dovolj toplote. Ne zaužiti epinephrina ali adrenalina. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: V primeru draženja, spirajte z vodo in milom. Če stranski učinki ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem.Če stranski učinki ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >65oC Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid, vodna megla in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Navedba posebnih nevarnosti: Hlapi so težji od zraka. Lahko pridejo do oddaljenih mest vžiga.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Glejte točko 3. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite vire vžiga, prezračite področje, izperite z vodo in pobrišite s krpami. Odložite v posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitno opremo. Nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo. Hranite izven dosega otrok in živali. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hraniti v hladnem, dobro prezračenem prostoru pri temperaturah pod 48 oC, stran od kislin, izvirov vžiga in oksidacijskih agentov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: ACGIH & OSHA Goriva, diesel, No.2 100 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in prekoračenem MDK nosite zakonsko odobren respirator. Zaščita rok/kože: Za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti nosite gumijaste rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Specialna zaščita za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite zaščitna očala in obrazni ščit. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Temna tekočina z relativno močnim vonjem. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: >149oC Tališče: n.a. Plamenišče: >65oC (TCC) Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v raztopinah: n.a. Topnost v vodi: Ni topno. Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,84-0,88 % Izhlapljivost po teži: 90%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Izogibati se odprtemu ognju in iskricam ter oksidacijskim agentom. Nevarni produkti razkroja: Ob izgorevanju se pojavijo naslednji produkti razkroja: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in oster dim. Tudi dušikovi oksidi.Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Niso znani

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2: Hraniti izven dosega otrok. S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.