Datum izdaje: 15.3.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SOLDER SEAL® GUNK® LEAD SUBSTITUTE (SVINČEV NADOMESTEK) Kataloška številka: M50 – (VSE VELIKOSTI) - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goriva diesel No.2 | 77-88 | - 270-676-1 - 68476-34-6 - 649-227-00-2 | ##### Xn | R40 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ZELO ŠKODLJIVO ALI SMRTNONOSNO PRI ZAUŽITJU! Slabost, bruhanje, diareja. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči draženje nosu in dihal, omotičnost, utrujenost, omamljenost. Stik s kožo: Otekline, dermatitis, draženje. Stik z očmi: Lahko povzroči ostro draženje, rdečenje. Drugo: Če pride v pljuča, lahko povzroči vnetje pljuč.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Ne dajajte adrenalina ali epinephrine. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Splahnjujte oči z obilo vode 15 minut in pri tem dvigajte veke. Če draženje ne preneha, takoj poiščite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: Več kot 60°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, CO2 ali suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: Hlapi so težji od zraka. Prepih in veter lahko prenese hlape k odaljenemu viru vžiga in ognja. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire vžiga, prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Splahnite z vodo in obrišite s krpami, odvržite jih v poseben sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pri delu s proizvodom nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru pod 49°C, ločeno od kislin, virov vžiga in oksidacijskih snovi. Hranite izven dosega otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Goriva diesel No.2 100 ml/m3 zrak Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, uporabite predpisan respirator. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavitvi uporabljajte kemično odporne rokavice in predpasnik iz neoprena. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavitvi uporabljajte očala ali ščitnik za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Temna tekočina z vonjem po petroleju. pH: 6-7 Vrelišče: 148°C Plamenišče: Več kot 60°C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0.77 –0.78 Topnost v vodi: netopno Topnost v topilu: petrolej Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. % izhlapljivosti po teži: več kot 75% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Izogibajte se stika z močnimi oksidi, odprtega ognja ali iskre ter kislin. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 in žveplovi in dušikovi oksidi. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.