Datum  izdaje: 11.4.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SUPER CONCENTRATED FUEL INJECTION CLEANER (Super koncentrirano čistilo za injektorje) Kataloška številka: M52-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen sistemu za izgorevanje. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Goriva, diesel, št.2 | 70 – 1000 | - 270-676-1 - 68476-34-6 - 649-227-00-2 | Xn | R65 |

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo ali smrtno nevarno. Povzroči lahko opekline ust, grla in želodca. Stik s kožo: Draži. Razmasti kožo, pojavi se lahko dermatitis. Stik z očmi: Draži. Dolgotrajnejši stik lahko povzroči vnetje očesne veznice. Vdihavanje: Draži sluznico. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nezavest.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ - Zaužitje: Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stik s kožo: Temeljito spirajte z vodo in milom. Če se pojavi draženje, takoj poiščite zdravniško pomoč. Odstranite obleko, ki je prišla v stik s proizvodom in jo operite pred ponovno uporabo. - Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, poiščite zdravniško pomoč. - Stik z očmi: Spirajte oči s čisto vodo najmanj 15 minut in pri tem dvigajte veke. Poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 60oC Primerna sredstva za gašenje: Vodna megla, pena, CO2 in suha kemična sredstva Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: ne uporabljajte direktnega curka vode, ker lahko razširite ogenj Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Ohladite ognju izpostavljene posode. Navedba posebnih nevarnosti: Hlapi so težji od zraka in lahko potujejo k oddaljenemu izvoru vžiga in zagorijo nazaj.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Osebe brez zaščitne opreme se ne smejo prosto gibati na področju razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite razlitje v vodne vire in kanalizacijo. O razlitju obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Razlito tekočino počistite z vpojnimi materiali (pesek, krpe, ipd.) in odstranite v primerno označene posode.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primerni ventilaciji in s primerno zaščitno opremo. Skladiščenje: Hranite v tesno zaprtih posodah. Hranite na hladnem pod 49oC proč od kislin, virov vžiga in oksidacijskih snovi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Goriva, diesel, št.2 100 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: primerna ventilacija Zaščita dihal: Izognite se vdihavanju hlapov. v zaprtih prostorih uporabljajte kemične filtre za odstranjevanje hlapov. Pri izpostavljenosti nad MDK uporabljajte dihalne aparate. Zaščita rok/zaščitna obleka: ni potrebna. Pri dolgotrajni izpostavljenosti uporabljajte zaščitne rokavice in predpasnik. Zaščita oči: ni potrebna. Pri dolgotrajni izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: svetlo rumeno-rjava tekočina z vonjem po petroleju. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: >149oC Tališče: n.a. Plamenišče: 60 oC Vnetljivost: n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Topnost v vodi: netopno Specifična teža (H2O=1) : 0,86

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: oksidacijske snovi, odprt plamen, iskra in kisline Nevarni produkti razkroja: Normalni produkti pri izgorevanju: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in jedek dim. Nevarna polimerizacija: se ne pojavljata.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo R stavki: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. S Stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.