Revidirana izdaja: 23.4.2007

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime BRAKE CLEANER ČISTILO ZA ZAVORE Kataloška številka: M7-20 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod za čiščenje. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Tetrakloroetilen | 90 – 100 | - 204-825-9 - 127-18-4 - 602-028-00-4 | Xn | R65 |

3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Nevarnost: Nevaren ali smrten če zaužit. Hlapi nevarni. Dražilen za kožo. Vsebina pod pritiskom.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ Splošni napotki: - Zaužitje: Škodljiv ali smrten če zaužit. Lahko povzroči opekline v ustih, grlu in želodcu. Ne izzivati bruhanja, razen po nasvetu zdravnika.Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stik s kožo: Dobro operi z milom in vodo. Če se simptomi ne pomirijo,takoj poišči zdravniško pomoč. Operi oblačila pred ponovno uporabo - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

5.UKREPI OB POŽARU Plamenišče: V kolikor pa pride do požara, uporabite naslednje metode: 5.1. Primerna sredstva za gašenje: Oljikov dioksid, vodna megla in suhe kemikalije. 5.2. Neustrezna sredstva za gašenje: voda 5.3. Zaščitna oprema: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. 5.4.Posebne nevarnosti: Z vodnim razpršilcem ohladite embalažo, da preprečite njeno morebitno eksplozijo. Vsebina je pod tlakom. Uporabite ščit pred morebitnim eksplodiranjem ali spuščanjem vsebine. V slabo prezračenih prostorih je lahko zdravju škodljiva. Možna je sprostitev kisline vodikovega klorida ali strupenih (phosgene) hlapov. 5.5. Dodatni podatki: n.a.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 6.1. Osebni varnostni ukrepi: Osebe,ki nimajo zaščitne opreme morajo biti odstranjene iz onesnaženega območja, dokler ni počiščeno. Omejiti izlitje in posušiti prostor s posipom peska, žagovine, krpe ali drugimi vpivnimi materiali. Upoštevajte navodila o nevarnih lastnostih proizvoda. 6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti izliv v kanalizacijo, potoke in ostale vodne vire. Če se izliv zgodi, obvestite pristojne organe. 6.3. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: . Omejiti izlitje in posušiti prostor s posipom peska, žagovine, krpe ali drugimi vpivnimi materiali. Le te po uporabi zavijte in odvrzite v posebne odpadne kontejnerje.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1. Ravnanje: Uporabljajte ob primernem prezračevanju in temperaturi. Ne uporabljajte v bližini iskric, plamena ali ognja. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Ne pritiskajte žebljev, bucik ali kakršnihkoli dugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu posode. Pri temperaturah višjih od 120° lahko kontejner eksplodira. 7.2. Skladiščenje: Hlapi so težji kot zrak in se zadržujejo v nižini. Če pridejo v stik z ognjem ali žarečimi površinami ali električnimi napeljavami, se lahko razkrojijo in formirajo plin ogljikovega klorida in možne sledi phosgena. Prepreči stik z vodnimi viri. Shrani proč od hrane.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Tetrakloroetilen: 25 ml/m3 (TWA ACGIH) & 100 ml/m3 (STEC ACGIH) & 25 ml/m3 (PEL OSHA) CO2: 5000 ml/m3 (zrak) Preventivni varnostni ukrepi: Uporabljati v skladu z navodili. Uporabljati v prostorih z zadostno ventilacijo. Prepreči vdihavanje hlapov. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. V zaprtih prostorih nositi zaščitno masko. Ne uporabljati v bližini žarečih teles. Zaščita dihal: Če je MDK presežen, uporabljajte nosite zakonsko odobren respirator. Zaščita rok/kože: Gumijaste rokavice se priporočajo pri dolgotrajnem stiku s proizvodom. Priporočljivi so tudi predpasniki iz neoprena ali druga zaščitna obleka. Pri splošni rabi zaščita ni potrebna. Zaščita oči: Popolnoma zaščitna očala ali ščit za celotni obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Brezbarvna izhlapljiva tekočina z vonjem po etru. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: 120 oC Tališče: n.a. Plamenišče: ga ni Vnetljivost: ni vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: (mmHg) 14.2 Gostota hlapov (zrak=1): 5.7 Stopnja hlapnosti (Butil acetat=1): 0,09 Topnost v vodi: 0,015 % @ 25°C Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 1.60000

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Iskre, ogenj, električni prostori, in/ali vroče kovinske površine. Tekoči kisik in drugi mični oksidanti lahko povzročajo eksplozivni perkloroetilen. Nezdružljive snovi: V prisotnosti vode: klorovodikova kislina. V prisotnosti izvirov vžiga in vročih metalnih površin: phosgene in klorin. Plamen, varenje in visoke temperature povzročajo razkroj produkta Nevarni produkti razkroja: Se ne bodo pojavili.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI Učinki na zdravje: Akutno vdihavanje LC50: (podgane) 5040 ml3 Akutno kožno LD50: (zajci) <3228mg/kg. Lahka do nizka strupenost Kožna občutljivost: Lahka razdražljivost Akutna oralna LD50: (podgane) 2629 mg/kg.Lahno strupen. Ta produkt je vpisan pod IARC kot 2A

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Strupen za življenje v vodnih virih. 100 – 10 ml3

13. ODSTRANJEVANJE Embalaža se lahko reciklira ko je prazna. Pred reciklažo izprazni posodo, kot napisano na navodilih. Ne preluknjaj! Če reciklaža ni možna, povij in odvrzi v posebne zabojnike. Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14.TRANSPORTNI PODATKI DOT Kategorija tveganosti: ORM-D Transportni naziv: Uporabniško blago

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC EC klasifikacija Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

16. DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.