Datum izdaje: 10 JUL 2000

Datum tiskanja: 27 OKT 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SQUEAL MEDIC (PROFESIONALNI RAZPRŠILEC PROTI CVILJENJU ZAVOR) Kataloška številka: M7-25 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo proti cviljenju zavor - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard topilo | 1-5 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Aluminijev prah, nestabiliziran | 1-5 | - 231-072-3 - 7429-90-5 - 013-001-00-6 | ##### F | R15-17 |
| Destilati (zemeljsko olje) lahki, obdelani z vodikom | 7-13 | - 265-149-8 - 64742-47-8 - 649-422-00-2 | ##### Xn | R65 |
| Plini iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani | 40-70 | - 270-705-8 - 68476-86-8 - 649-203-00-1 | ##### F+, T | R12-45 |
| n-Heksan | 15-40 | - 203-777-6 - 110-54-3 - 601-037-00-0 | ##### Xn | R38-48/20-62 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: proizvoda lahko povzroči vnetje pljuč in ostale poškodbe, če pride v pljuča. Vdihavanje: Lahko povzroči draženje dihal. Simptomi vključujejo glavobol, slabost, zaspanost, slabo koordinacijo, nezavest. Stik s kožo: Lahko povzroči blago draženje. Dolgotrajna ali ponavljajoča izpostavljenost lahko izsuši kožo. Simptomi vključujejo rdečenje, pečenje, izsuševanje in pokanje kože ter opekline kože. Stik z očmi: Lahko povzroči draženje. Simptomi vključujejo zbadanje, solzenje in rdečico. Ne drgnite oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite onesnaženo obleko pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Opozorilo: Bruhanje in kasnejša aspiracija v pljuča lahko povzroči kemično pljučnico in pljučni edem, kar je lahko smrtno nevarno.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -18°C Sredstva za gašenje: vodno razpršilo, pena, CO2 ali suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: Posoda je pod tlakom. Izpostavitev posod temperaturam nad 49C, lahko povzroči počenje ali eksplozijo posod. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Ohladite posode z vodno meglo. Ne uporabljajte vodnega curka, saj lahko ta razširi ogenj. Uporabite ščit za zaščito pred počenjem ali eksplozijo posod. Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Osebam brez primerne zaščitne opreme je vstop na območje razlitja prepovedan. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite izlitje v kanalizacijo ali vodne tokove. V primeru izlitja, obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Če je mogoče, posesajte razlito tekočino z neeksplozivnim sesalcem

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primernem prezračevanju in uporabi primerne zaščitne opreme. Ne preluknjajte ali zažigajte posod. Izpostavitev posod temperaturam nad 48C lahko povzroči počenje ali eksplozijo posod. Ne uporabljajte v zaprtih prostorih brez ustrezne ventilacije. Kontaktne leče lahko povzročijo dodatno škodo v primeru brizganja v oči. Skladiščenje: Ne shranjujte in uporabljajte v bližini ognja, isker ali plamenov. Hranite izven dosega otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard topilo 100 ml/m3 OSHA PEL in ACGIH MDK Aluminijev prah 5 mg/m3 OSHA PEL in ACGIH MDK Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom 5 mg/m3 OSHA PEL in ACGIH MDK Plini iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani 1000 ml/m3 ACGIH MDK n-Heksan 50 ml/m3 OSHA PEL in ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan dihalni aparat. Zaščita rok: Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte varnostne rokavice. Zaščita oči: Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: tekočina aluminijeve barve z vonjem po nafti pH: n.a. Vrelišče: 38C Plamenišče: -18°C Tališče: n.a. Vnetljivost: zelo lahko vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 1,9% zgornja eksplozivna meja: 9,5% Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,75300 Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 1,0 Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: izognite se stiku z močnimi oksidanti Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 in ogljikovodiki Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: ni podatkov U.N. štev.: ni podatkov IMDG št.: n.a. Plamenišče: -18°C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R38 Draži kožo. R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.