Datum izdaje: 01.08.2002

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime MOTORCYCLE CHAIN LUBE (AEROSOL, NON CHLORINATED) (MAZIVO ZA VERIGE PRI MOTORNIH KOLESIH) Kataloška številka: ML 2SN - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen mazanju. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, rafinirani s topilom/težka naftenska frakcija | 55 – 65 | - 265-090-8/265-157-1 - 64741-88-4/ - 64742-54-7 - 649-454-00-7/ - 649-467-00-8 | T | R45 |
| Stoddard topilo | 20 – 30 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | Xn | R65 |
| Etilen propilen kopolimeri | 12 – 15 | Mešanica | Ni podatkov | Ni podatkov |
| CO2 | 3 – 5 | - 204-696-9 - 124-38-9 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zdravju škodljivo ali strupeno pri zaužitju. Lahko povzroči motnje v prebavnem sistemu, slabost. Stik s kožo: Dražilno. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči sušenje, dermatitis. Stik z očmi: Dražilno. Pri prekomerni izpostavljenosti trajne poškodbe. Vdihavanje: Pretirano vdihavanje lahko draži respiratorne organe in pljuča, lahko povzroči tudi nezavest.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Ne dajajte žrtvi efinefrina ali adrenalina.Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: Dobro spirajte z vodo in milom. Odstranite onesnaženo obleko in jo pred ponovno uporabo operite. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če je dihanje oteženo, dodajte kisik. Če je dihanje prenehalo, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 49oC Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Uporabite vodni razpršilec za ohlajevanje izpostavljenih posod. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Zaščitite oči pred razpočenjem ali izpustom iz posod. Navedba posebnih nevarnosti: POZOR: Posoda je pod tlakom. Pri povečanih temperaturah se posode lahko razpočijo ali eksplodirajo.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Upoštevajte zgornja navodila o zdravju škodljivih lastnostih. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite razlitje, pobrišite s krpami in prenesite v predpisane sode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok in živali. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Med uporabo ne nositi kontaktnih leč. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hraniti v tesno zaprti posodi v hladnem in suhem prostoru, proč od oksidantov in kislin ter odprtega ognja in isker.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: Stoddard topilo 100 ml/m3 MDK ACGIH Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, rafinirani s topilom/ težka naftenska frakcija 5 mg/m3 (megla) MDK ACGIH CO2 5000 ml/m3 MDK ACGIH Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije (pri dolgotrajni izpostavitvi splošno prezračevanje). Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in prekoračenem MDK nosite zakonsko odobren respirator. Zaščita rok/kože: Za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti nosite nepropustne zaščitne rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Specialna zaščita za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite obrazni ščit ali zaščitna očala.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Svetla, malenkost obarvana tekočina z vonjem po nafti. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: n.a. Tališče: n.a. Plamenišče: 49oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v raztopinah: topljivo v nafti Topnost v vodi: netopno Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0.87 @ 25°C % Izhlapljivost po teži: <40%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Kisline in močne oksidacijske snovi. Nevarni produkti razkroja: Pojavijo se običajni produkti izgorevanja: CO, CO2, dim in dušikovi in žveplovi oksidi. Nevarna polimerizacija in korozivnost se ne pojavljata.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI N.F.P.A.:Razred 2 Aerosol Opis: Aerosoli, 2, UN1950, (FP –29C), omejena količina Osebna številka: UN1950 Razred nevarnosti:2 Skupina embalaže, Priporočljive nalepke in lepaki: nobeni IMDG stran:2102 Ne uvršča se med onesnaževalce morja.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Co., ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.