Datum izdaje: 15.6.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SUPERSTEEL QUICK EPOXY STEEL (TEKOČE JEKLO) Kataloška številka: 48218, 48219, 48221 (48094) - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| apnenec | 5-10% | - 215-279-6 - 1317-65-3 | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| talk | 15,25% | - 238-877-9 - 14807-96-6 | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| barijev sulfat | 35-45% | - 231-784-4 - 7727-43-7 | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| nonilfenol | 1-5% | - 246-672-0 - 25154-52-3 - 601-053-00-8 | ##### C, N | R22-34-50/53 |
| mercaptan polimer | 20-30% | zaščitena snov | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| 2,4,6-tris(dimetil aminometil) | 1-5% | - 202-013-9 - 90-72-2 - 603-069-00-0 | Xn Xi | R22 R36/38 |
| Amorphous Silica | 1-5% | 1. 2. 112945-52-5 3. | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zaužitje tega produkta lahko povzroči draženje prebavil, slabost, bruhanje in diarejo. Vdihavanje: Vdihavanje plinov lahko povzroči draženje nosu in dihalnih poti, omotico, slabost, izčrtanost, glavobol, možnost nezavesti in zadušitve. Vdihavanje snovi v pljuča lahko povzroči kemično pljučnico, ki je lahko smrtonosna. Stik s kožo: Stik s kožo lahko povzroči draženje (manjše srbenje, opečenost, in/ali rdečico), dermatitis. Stik z očmi: Stik z očmi lahko povzroči močno draženje, možno je tudi neozdravljiva poškodba oči.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Ponesrečencu dajte kozarec vode. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ponesrečenec ne diha dajte umetno dihanje in kisik. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj splahnite z milom in obilo vode. Stik z očmi: Takoj splahnite z obilo vode najmanj 15 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: >93°C Sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, CO2, Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Zaprta embalaža izpostavljena visokim temperaturam pri požaru lahko eksplodira. Gasite požar kot pri gašenju kurilnega olja. Ohladite embalažo izpostavljeno ognju z vodnim sprejem. Posebna varovalna oprema: Gasilci morajo nositi odbrene in atestirane dihalne aparate.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite področje. Odstranite vse možne vire vžiga. Izogibajte se dolgotrajnejšemu vdihavanju hlapov, dihalna oprema je nepotrebna pri normalni uporabi. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlito snov z absorbcijskim materialom.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: : Hranite na dobro prezračevanem mestu. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Skladiščenje: Ne shranjevati proizvoda na tempoeraturi višji kot 38C. Ne zažigati, variti, ali segrevati prazne embalaže. Hraniti ločeno od gorljivih snovi. Izogniti se stiku z močnimi kislinami, alkalijami in oksidanti.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: apnenec 10 mg/m³ ACGIH TWA 15 mppef OSHA PEL talk 2 mg/m³ ACGIH TWA 20 mppef OSHA PEL barijev sulfat 10 mg/m³ ACGIH TWA 15 mg/m³ OSHA celotni prah v okolju 15 mg/m³ OSHA vdihani prah Amorphous Silica 10 mg/m³ 5 mg/m³ (vdihano) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: splošno prezračevanje Zaščita dihal: Uporabljajte dihalne aparate pri povečanimi mejnimi vrednostmi. Zaščita rok: Za zaščito pri dolgotrajnešemu izpostavljanju uporabiti gumijaste rokavice, tekočina se lahko absorbira v kožo. Nositi zaščitno opremo za preprečitev stika s kožo. Zaščita oči: Za zaščito oči uporabiti varnostna očala z zaščito proti brizganju ali stranskimi ščiti.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bela krema pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: >93°C Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Specifična teža: 1.87 Topnost v vodi: ni topno Gostota hlapov: težji od zraka Stopnja hlapnosti: počasneje kot etil eter Hlapnost po teži: nič

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: močne kisline, alkalije, oksidanti Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 in ogljik Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI rakotvornost: ne teratogenost: ne mutagenost: ne

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Elibon International Group, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.