Prva izdaja: 1.10.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime REAR VIEW MIRROR ADHESIVE ACTIVATOR (LEPILO ZA VZVRATNO OGLEDALO) Kataloška številka: RVM 1-2 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan-2-ol | 78-88 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F Xi | R11-36-67 |
| Butanol, reakcijski produkti z anilinom | 11-22 | - 270-109-8 - 68411-20-1 | ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Draži želodčno-črevesni trakt, povzroča trebušne bolečine in bruhanje, včasih krvavo. Zaužitje lahko oslabi centralni živčni sistem, povzroči nizek krvni pritisk, poviša srčni utrip in poškoduje jetra. Vdihavanje: Lahko draži nos, grlo in dihala ter oslabi centralni živčni sistem (narkotični učinek). Lahko povzroči kašljanje, oslabljeno dihanje, omotico in omamljenost. Stik s kožo: Lahko draži kožo. Stik z očmi: Močno draži oči. Lahko povzroči opekline roženice. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Ponavljajoča ali daljša izpostavljenost lahko draži sluznico. Možno je poslabšanje stanja pri že obstoječih očesnih, kožnih boleznih ali boleznih dihal.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Dajte ponesrečencu dva kozarca vode, razen če ni nezavesten ali omotičen. Če se bruhanje pojavi spontano, držite glavo nizko, da preprečite bruhanje.Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ponesrečenec ne diha dajte umetno dihanje in kisik. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnažena oblačila. Izperite kožo z vodo. Temeljito operite z milom in toplo vodo. Poiščite zdravniško pomoč, če draženje ne preneha. Stik z očmi: Izpirajte oči z vodo vsaj 20 minut in pri tem rahlo držite veke odprte. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 12°C Meje vnetljivosti v zraku (%): spodnja:2 zgornja:12,7 Sredstva za gašenje: voda, suhe kemikalije, CO2, alkoholna pena Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Vročina lahko ustvari dovolj pritiska, da se zaprta posoda razpoči in se razširi ogenj ter poveča tveganje za nastanek opeklin in poškodb. Če se hlapi mešajo z zrakom in so izpostavljeni virom vžiga, lahko zagorijo (na prostem) ali eksplodirajo, če so zaprti. Hlapi so težji od zraka, potujejo po tleh do virov vžiga in ponovno zagorijo. Redčenje z vodo ni dovolj, da se točka vžiga dvigne nad sobno temperaturo. Goreča tekočina lahko plava na vodi. Izogibajte se eksploziji pene/pare. Posebna varovalna oprema: Nezaščiteno osebje naj zapusti področje. Ogenj gasite iz varne razdalje. Ne vstopajte v zaprti prostor brez popolne zaščitne opreme (čelada s ščitom za obraz, zaščitni plašč, rokavice in gumijasti škornji) in aparata za samostojno dihanje. Ognju izpostavljene posode ohladite z vodnim razpršilcem.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Izogibajte se osebnim stikom. Odstranite vse možne vire vžiga. Prezračite področje. Osebje naj bo primerno zaščiteno. Nosite primerne dihalne aparate in zaščitno obleko. Okoljevarstveni ukrepi: Hitro zberite material, da minimalizirate razpršitev. Preprečite, da razlitje vstopi v odtočni/kanalizacijski sistem, vodne tokove in površinske vode. Material je raztopljiv v vodi in lahko plava ali se potopi. Lahko se biološko razgradi. Obvestite pristojne organe. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite, zberite in počistite z glino, peskom ali drugim primernim materialom. Velika razlitja prekrijte z gasilno peno. Popivnajte ostanke z vpojnim materialom kot je glina, pesek ali drugi primerni material in primerno odstranite. Področje izperite z vodo, da odstranite sledi ostankov. Manjša razlitja zberite z vpojnim materialom in odložite v primerne posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izogibajte se stiku s kožo, očmi ali oblačili. Po uporabi temeljito operite z milom in vodo, še posebej pred jedjo, pitjem, kajenjem, nanašanjem kozmetike ali uporabo stranišča. Pred ponovno uporabo operite oblačila in zaščitno opremo. Ne vdihujte hlapov ali megle. S praznimi posodami delajte previdno, ostanki hlapov so lahko vnetljivi/eksplozivni. Material lahko poškoduje nekatere oblike plastike, aluminija, gume. Skladiščenje: Shranjujte na hladnih mestih, brez direktne izpostavljenosti soncu. Posode shranjujte vstran od vročine, iskric, odprtega ognja in močnih oksidantov. Posode naj bodo močno zaprte. V skladiščnih kontejnerjih obdržite zrak.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: propan-2-ol 400 ml/m3 ACGIH MDK 400 ml/m3 OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte prezračevanje, ki je primerno, da obdržite zračne koncentracije ob izpostavljenosti delavca pod dovoljenimi mejami. Zaščita dihal: Glede MDK uporabljajte respirator za prečiščevanje zraka s kartušo za organske hlape. Zaščita rok: Uporabljajte kemično odporne rokavice (neopren, nitril) in drugo potrebno opremo za preprečitev stika s kožo. Zaščita oči: Nosite varnostna očala. Nosite očala, ki preprečijo stik s kemičnim škropljenjem in ščit za obraz, ko je možen stik z očmi in obrazom. Ne nosite kontaktnih leč.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rjavo rumena tekočina z vonjem razredčila. pH: n.a. Vrelišče: 82°C Plamenišče: 12°C Tališče: -88°C Parni tlak (mmHg): 33 pri 20°C Specifična teža (H20=1): 0,82 Topnost v vodi: popolno Gostota hlapov (zrak=1): 2,1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 1,4 Stopnja izhlapevanja po prostornini: >50% Stopnja trdnih delcev po teži: >50%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: oksidanti, amini, močne mineralne kisline, peroksidi Nevarni produkti razkroja: ogljikovi oksidi in neprepoznavni produkti organskega izgorevanja Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Oralno LD50 podgana: propan-2-ol 5045 mg/kg Koža LD50 zajec: propan-2-ol 12,8 mg/kg Vdihavanje LC50 4 ure podgana: propan-2-ol 22627 ml/m3

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Transportno ime: raztopina propan-2-0l Tehnično ime: ni določeno Razred nevarnosti: 3 UN številka: 1219 Skupina pakiranja: II

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje nipotrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Elibon International Group, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.