Datum revidirane izdaje: 18.02.2013

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RAIN-X Glass Treatment/Rain Repellent/Anti-Rain ( RAIN –X DEŽNI ODBIJALEC ) Kataloška številka: RX 11112 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA premaz za steklo, čistilo za steklo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Uredba (ES) št 1272/2008 Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES Popolno besedilo R-stavkov, omenjeno v tem poglavju, glej točko 16. Pripravek je razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo 1999/45/ES. Simbol (i) F - Lahko vnetljivo R-kodo (-e) F; R11 2.2. Elementi etikete Lahko vnetljivo F Oznaka nevarnosti F - Lahko vnetljivo R-stavki R11 - Lahko vnetljivo S-stavki S 2 - Hraniti izven dosega otrok S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo S 9 - Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu S16 - Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi S33 – Preprečiti statično naelektrenje. 2.3. Drugi podatki: -

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

3.1. Snovi:  Ne pride v poštev
3.2. Zmesi

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki | ### EU-GHS | ### REACH št. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan-2-ol | 10-20 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F,Xi | R11-36-67 | Vnetljiva Ekstrakcija 2 (H225) STOT SE 3 (H336) Draži oči 2 (H319) | Ni podatka |
| Etanol | 60-80 | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | ##### F | R11 | Vnetljiva Ekstrakcija. 2 (H225) | Ni podatka |

Popolno besedilo R-stavkov, omenjeno v tem poglavju, glej točko 16.

Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej točko 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Splošni nasveti urgentna zdravniška pomoč ni potrebna. Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku pri navzočnost. Stik z očmi: Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Če draženje ne preneha, pokličite zdravnika. Stik s kožo: Sperite z milom in obilo vode. Poiskati zdravniško pomoč, če draženje ostaja. Zaužitje: Ne sprožati bruhanja. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Takoj pokličite zdravnika ali Center za zastrupitve. Vdihavanje: Če ne diha, dajte umetno dihanje. Če je dihanje oteženo, dati kisik. 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Najpomembnejši simptomi / učinki: Zaspanost. Vrtoglavica. Depresija osrednjega živčnega sistema. Ledvice in jetra, nastanejo lahko poškodbe. 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Napotki za zdravnika simptomatsko zdravljenje.

5. UKREPI OB POŽARU 5.1. Sredstva za gašenje Primerna sredstva za gašenje CO2, suha kemikalija, suh pesek, na alkohol odporna pena. Sredstev za gašenje, ki se ga ne sme uporabiti zaradi varnostnih razlogov Ni razpoložljivih informacij. 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Posebne nevarnosti zaradi izpostavljenosti sami snovi ali pripravku samemu, proizvodom, ki nastanejo Vnetljivo. Naj izdelek in prazne posode proč od vročine in virov vžiga. Bo zlahka vžgejo zaradi vročine, isker ali plamenov. Hlapi lahko potujejo do vira vžiga in se vnamejo. 5.3. Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema za gasilce Nosite neodvisen dihalni aparat in varovalna oblačila

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstranite vse vire vžiga. Poskrbite za zadostno prezračevanje. Izvedite previdnostne ukrepe zoper statične razelektritve. Vsa oprema, ki se uporablja pri ravnanju s proizvodom, mora biti utemeljen. Nasvet za reševalce Zagotovite ustrezno prezračevanje Za osebno zaščito glejte točko 8. 6.2. Okoljevarstveni ukrepi Preprečite nadaljnji izpust ali razliv, če je to varno. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Zajezitev daleč pred razlitjem za kasnejše odstranjevanje. Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, silika gelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom, žaganjem). Odstranite in prenesite v ustrezno označene posode. 6.4. Sklicevanje na druge točke Glejte točko 12 za dodatne informacije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Ravnanje Poskrbite za zadostno prezračevanje. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Ne kadite. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Higienski ukrepi Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Posode tesno zaprto na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite izven dosega otrok. 7.3. Posebne končne uporabe Scenarij izpostavljenosti Ni razpoložljivih informacij. Druge smernice Ni razpoložljivih informacij.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1. Parametri nadzora Mejne vrednosti izpostavljenosti Kemijsko ime; EU; Velika Britanija; Francija; Španija; Nemčija. Etanol 64-17-5; -; KTV: 3000 ppm KTV: 5760 mg/m3 MV: 1000 ppm MV: 1920 mg/m3; VME: 1000 ppm VME: 1900 mg/m3 VLCT: 5000 ppm VLCT: 9500 mg/m3; VLA-ED: 1000 ppm VLA-ED: 1910 mg/m3; MAK: 500 ppm MAK: 960 mg/m3 Strop / Peak: 1000 ppm Strop / Peak: 1920 mg/m3 TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m3. Izopropil alkohol 67-63-0; KTV: 500 ppm KTV: 1250 mg/m3 TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m3; VLCT: 400 ppm VLCT: 980 mg/m3; VLA-ES: 500 ppm VLA-ES: 1250 mg/m3 VLA-ED: 400 ppm VLA-ED: 998 mg/m3; MAK: 200 ppm MAK: 500 mg/m3 Ceiling / Peak: 400 ppm Ceiling / Peak: 1000 mg/m3 TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m3. Kemijsko ime; Italija; Portugalska; Nizozemska; Finska; Danska. Etanol 64-17-5; -; TWA: 1000 ppm; koža STEL: 1900 mg/m3 TWA: 260 mg/m3; TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m3 STEL: 1300 ppm STEL: 2500 mg/m3; TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m3. Izopropil alkohol 67-63-0; STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm; TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m3 STEL: 250 ppm STEL: 620 mg/m3; TWA: 200 ppm TWA: 490 mg/m3. Kemijsko ime; Avstrija; Švica; Polska; Norveška; Irska. Etanol 64-17-5; STEL 2000 ppm STEL 3800 mg/m3 MAK: 1000 ppm MAK: 1900 mg/m3; STEL: 1000 ppm STEL: 1920 mg/m3 MAK: 500 ppm MAK: 960 mg/m3; NDS: 1900 mg/m3; TWA: 500 ppm TWA: 950 mg/m3 STEL: 625 ppm STEL: 1187.5 mg/m3; TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m3. Izopropil alkohol 67-63-0; STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m3 MAK: 200 ppm MAK: 500 mg/m3; STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m3 MAK: 200 ppm MAK: 500 mg/m3; NDSCh: 1200 mg/m3 NDS: 900 mg/m3 koža; TWA: 100 ppm TWA: 245 mg/m3 STEL: 150 ppm STEL: 306.25 mg/m3; TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm koža. Kemijsko ime; EU; Velika Britanija; Francija; Španija; Nemčija. Izopropil alkohol 67-63-0; 50 mg/L celoten seznam za kri ob koncu dela Acetone 50 mg/L urin ob koncu dela Acetone. Kemijsko ime; Italija; Portugalska; Nizozemska; Finska; Danska. Izopropil alkohol 67-63-0; (ACGIH:) 40 mg/L urin Ob koncu tedna Acetone Ozadje nespecificirano. Kemijsko ime; Romunia; Slovaška; Latvia; Bolgarija. Izopropil alkohol 67-63-0; 50 mg/L urin ob koncu dela Acetone; 50 mg/L celoten seznam za kri ob koncu dela Acetone 50 mg/L urin ob koncu dela Acetone. Izpeljana raven brez učinka: Ni razpoložljivih informacij Predvidena koncentracija brez učinka: Ni razpoložljivih informacij. (PNEC) 8.2. Nadzor nad izpostavljenostjo Tehnični ukrepi: Poskrbite za zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Osebna zaščitna oprema: Zaščita oči: Če madeži se lahko pojavijo, nositi: Očala Zaščita kože in telesa: Ni potrebna posebna varovalna oprema. Zaščita rok: Zaščitne rokavice. Zaščita dihal: Ni potrebno pri običajni uporabi. Če delavcem grozi koncentracije nad mejno vrednostjo se mora nositi primerni odobreni respiratorji. Nadzor izpostavljenosti okolja: Ni razpoložljivih informacij.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Fizično stanje: tekočina Videz: bistra Vonj: Različno pH: 1,5 Tališče / območje: Ni razpoložljivih podatkov. Vrelišče / območje vretja: 78°C Plamenišče: 12°C Izparevanje: Ni razpoložljivih podatkov. Vnetljivost (trdo, plinasto): Ni razpoložljivih podatkov. Parni tlak: Ni razpoložljivih podatkov. Gostota hlapov: Ni razpoložljivih podatkov. Relativna gostota: Ni razpoložljivih podatkov. Specifična teža: 0,8 pri 20°C Topnost: Ni podatkov. Topnost v drugih topilih: Ni razpoložljivih podatkov. Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Ni razpoložljivih podatkov. Temperatura samovžiga Ni razpoložljivih podatkov. Temperatura razgradnje Ni razpoložljivih podatkov. Viskoznost Ni razpoložljivih podatkov. 9.2. Drugi podatki VOC Vsebnost (%) Ni razpoložljivih informacij.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1. Reaktivnost Ni podatkov. 10.2. Kemijska stabilnost Stabilno pri normalnih pogojih. 10.3. Možnost nevarnih reakcij Nobeden pri normalnih predelavo. 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti Vročina, plameni in iskre. 10.5. Nezdružljivi materiali Ni razpoložljivih informacij. 10.6. Nevarni produkti razkroja Ogljikovi oksidi.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1. Akutna toksičnost Informacije o izdelku: Ni akutne toksičnosti informacij na razpolago za ta izdelek. Vdihavanje: Ni podatkov za ta izdelek. Stik z očmi: Ni podatkov za ta izdelek. Stik s kožo: Ni podatkov na voljo za ta izdelek. Zaužitje: Ni podatkov za ta izdelek. Komponenta informacije Kemično ime; LD50 oralno; LD50 dermalno; LC50 vdihavanje. Etanol; = 7060 mg/kg podgana; -; =124.7 podgana 4h. Izopropilni alkohol; = 4396 mg/kg podgana; 12800 mg/kg podgana 12870 mg/kg (zajec); 72.6 mg/l podgana 4h. Dražilnost: Blago do zmerno draži kožo in oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Jedkosti: Ni jedko. Preobčutljivost: Ni znano. Mutageni učinki: Ni razpoložljivih informacij. Kancerogenost učinki: Ni sestavina tega izdelka trenutno na ravni, enaki ali večji od 0,1% opredeljena kot verjetno, mogoče, ali je potrjeno, rakotvorne snovi za človeka IARC. Reproduktivna toksičnost etanola se je izkazalo, da je reprodukcijski toksin samo takrat, ko uživa kot delež pijače. Razvojna toksičnost etanola se je izkazalo, da je reprodukcijski toksin samo takrat, ko uživa kot delež pijača STOT - enkratna izpostavljenost Ni razpoložljivih informacij. STOT - ponavljajoča se izpostavljenost ni nobenih informacij. Ciljni krvni orgle učinke. Centralni živčni sistem (CNS). Oči. Jetra. Reproduktivni sistem. Dihala. Koža. Nevarnost pri vdihavanju. Ni razpoložljivih informacij.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Ekotoksičnost Kemijsko ime Toksičnost za ribe Etanol LC50 96 h: 12,0-16,0 ml / l statični (Oncorhynchus mykiss) LC50 96 h: 13400-15100 mg / l pretočni (Pimephales promelas) 96 h LC50:> 100 mg / L statična (Pimephales promelas) Toksičnost za mikroorganizmov: EC50 = 34634 mg / l 30 min, EC50 = 35470 mg / L 5 min Daphnia magna (Vodna bolha): 48 h LC50: 9268-14221mg/l (Daphnia magna) EC50 24 h: = 10800 mg/l (Daphnia magna) EC50 48 h: = 2 mg/l statika (Daphnia magna) Izopropil alkohol Toksičnost za alge: EC50 72 h:> 1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) 96 h EC50:> 1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Toksičnost za ribe: LC50 96 h: = 11130 mg/l statika (Pimephales promelas) LC50 96 h: = 9640 mg / L pretočnih (Pimephales promelas) LC50 96 h:> 1.400.000 ľg /l (Lepomis macrochirus) Daphnia magna (Vodna bolha): EC50 48 h: = 13299 mg/l (Daphnia magna) 12.2. Obstojnost in razgradljivost Ni razpoložljivih informacij. 12.3. Bioakumulacijski potencial: Kemijsko ime Log Pow Etanol -0,32 Izopropil alkohol 0,05 12.4. Mobilnost v tleh Adsorbira v tla. 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB Ni razpoložljivih informacij. 12.6. Drugi škodljivi učinki Ta izdelek ne vsebuje nobenih znanih endokrinih motilcev ali suma.

- ODSTRANJEVANJE 13.1. Metode ravnanja z odpadki Odpadki iz ostankov / neuporabljeni izdelki: Odstranite v skladu z evropskimi direktivami o odpadke in nevarne odpadke. Onesnažena embalaža: Ne uporabljajte ponovno praznih zabojnikov. Prazne posode pomenijo potencialno nevarnost požara in eksplozije. Ne rezati, variti, luknjati zabojnike. Za prazne vsebnike je treba sprejeti ukrepe za odobreno odlagališče ravnanja za recikliranje ali odstranjevanje. Odpadna embalaža onesnažena z nevarnimi ostanki vsebine se pošlje na voljo kot nevaren odpadek. V tem primeru Evropski katalog odpadkov koda je 15 01 10 embalaža, ki vsebuje ostanke ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

- TRANSPORTNI PODATKI IMDG / IMO 14.1. UN-številka UN1987 14.2. Pravilno odpremno ime Alkoholi, n.o.s. 14.3. Razred 3 14.4. Embalažna skupina II Opis UN1987, Alkoholi, nos (etanol, izopropil alkohol), 3, PG II, FP 12C 14.5. Marine Pollutant ni. 14.6. Posebne določbe ni. EmS št. F-E, S-D 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu Priloge II k MARPOL 73/78 in Kodeks IBC Ni razpoložljivih informacij. RID 14.1. UN-številka UN1987 14.2. Pravilno odpremno ime Alkoholi, n.o.s. 14.3. Razred 3 14.4. Embalažna skupina II Opis UN1987 Alkoholi, nos (etanol, izopropil alkohol), 3, II 14.5. Nevarnosti za okolje ni. 14.6. Posebne določbe ni. Uvrstitev Oznaka F1 ADR 14.1. UN-številka UN1987 14.2. Pravilno odpremno ime Alkoholi, n.o.s. 14.3. Razred 3 14.4. Embalažna skupina II Opis UN1987 Alkoholi, nos (etanol, izopropil alkohol), 3, II 14.5. Nevarnosti za okolje ni. 14.6. Posebne določbe ni. Uvrstitev Oznaka F1 ICAO 14.1. UN-številka ID8000 14.2. Uradno ime blaga potrošnikov 14.3. Razred 9 14.4. Embalažna skupina ni urejena. Opis ID8000, potrošniška dobrina, 9 14.5. Nevarnosti za okolje ni. 14.6. Posebne določbe ni. IATA 14.1. UN-številka ID8000 14.2. Ustrezno transportno ime potrošnikov blagovni 14.3. Razred 9 14.4. Embalažna skupina ni urejena. Opis ID8000, potrošniška dobrina, 9 14.5. Nevarnosti za okolje ni. 14.6. Posebne določbe ni. ERG koda 9L

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1. Varnost, zdravje in okolje predpisi / zakonodaja specifična za snov ali zmes Mednarodni seznam Vse sestavine v izdelku, so na naslednjih popisnem seznamu: TSCA Ustreza EINECS / ELINCS Ustreza DSL / NDSL Ustreza PICCS Ustreza ENCS Ustreza IECSC Ustreza AICS Ustreza KECL Ustreza Legenda TSCA - Združene države strupene snovi, Zakon o nadzoru točka 8 (b) seznama EINECS / ELINCS - Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi / EU Seznam prijavljenih kemičnih snovi DSL / NDSL - Kanadski seznam domačih snovi / Ne-seznam domačih snovi PICCS - Filipini seznam kemikalij in kemičnih snovi ENCS - Japonska obstoječe in nove kemične snovi IECSC - Kitajska popis obstoječih kemičnih snovi AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi KECL - Korejski obstoječi in oceni kemijske snovi 15.2. Ocena kemijske varnosti Informacije niso na voljo

- DRUGE INFORMACIJE Pomen stavkov R iz točke 3. Označevanje izdelka je navedeno v točki 2. R11 Lahko vnetljivo. R36 Draži oči. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Sopus Products, ZDA Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - novi varnostni list Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Sopus Products, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.