Datum izdaje: 29.2.2003

Datum tiskanja: 29.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime: No.7 WHITE POLISHING COMPOUND (BELA POLIRNA PASTA) Kataloška številka: 07610 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilno sredstvo, tekočina in puder, proizvod za nego avtomobila - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Silicijev dioksid | 40-60 | - 231-545-4 - 7631-86-9 | ni podatkov | ni podatkov |
| Kerozen (zemeljsko olje) | 20-30 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | Xn | R65 |
| Maščobne kisline, iz talovega olja | 0-10 | - 263-107-3 - 61790-12-3 | ni podatkov | ni podatkov |
| Natrijev hidroksid | 0-1 | 1. 215-185-5 2. 1310-73-2 3. 011-022-00-6 | Xi | R36/38 |

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči depresijo v centralnem živčnem sistemu. Stik s kožo: Blago do zmerno draženje. Stik z očmi: Blago draženje. Pri že prej obstoječih kožnih in očesnih boleznih, se pri izpostavitvi zdravstveno stanje običajno še poslabša.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ - Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stik s kožo: V primeru draženja, spirajte z vodo. - Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Pri še obstoječih problemih pri dihanju ali draženju, poiščite zdravniško pomoč. - Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut; postopno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. V primeru da draženje ne preneha, pokličite zdravnika.

- UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 100°C Uporabljena metoda: (T.C.C. - Tagliabue Closed Cup) Primerna sredstva za gašenje: suhe kemikalije, pena ali CO2. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Navedba posebne varovalne opreme: Nosite samostojne dihalne aparate. Uporabite vodo, da ohladite kontejner izpostavljenega ognju. Navedba posebnih nevarnosti: Hranite proč od vročine in ognja.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Odstranite potencialne vire ognja. Nosite zaščitno opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Absorbirajte in odstranite v posodo za odpadke. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odpadki se morajo odstraniti po zakonu za kemikalije. Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo ter vdihavanje hlapov. Primerni materiali za posode: Hraniti v tesno zaprti posodi. Skladiščenje: Hraniti v hladnem in suhem prostoru.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Silicijev dioksid, kemijsko pripravljen 6 mg/m3 ACGIH MDK Kerozen (nafta) 400 ml/m3 OSHA PEL Natrijev hidroksid 2 mg/m³ OSHA PEL 2 mg/m³ ACGIH MDK Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna. Zaščita rok: Zaščitne rokavice niso potrebne. Zaščita oči: Posebna zaščita ni potrebna. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Priporočljivo je izpiranje oči in namestitev varnostnih prh v delavnicah. Po uporabi umijte roke z milom in vodo. Ne nosite delovnih oblek prepojenih s tem produktom.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Rjava, kremasta pasta z blagim vonjem po borovini. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje pH: n.a. Vrelišče: n.a. Tališče: n.a. Plamenišče: 100°C Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Topnost v vodi: 100% popolnoma topno Specifična teža (H2O=1) : 1.236 @ 25°C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Močni oksidacijski agenti. Nezdružljive snovi: Močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: žveplov dioksid, ogljikov dioksid in sledovi nepopolnega oksidiranega ogljika Nevarna polimerizacija: Se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Testi NTP, IARC, OSHA so pokazali, da proizvod ni rakotvoren.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije. Preden pričnete z odstranjevanjem oz. s čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopoljene izdaje, mi ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.