Revidirana  izdaja: 2 MAR 2001

Datum tiskanja: 20 MAJ 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime Rally CREAM CAR WAX (Rally kremasti avto vosek) Kataloška številka: 82116 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo, Poliš, vosek, potrošniški proizvod - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Keramični materiali in izdelki, kemikalije | 10-30 | - 266-340-9 - 66402-68-4 | Ni podatkov | Ni podatkov |
| Etandiol | 1-5 | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | Xn | R22 |

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči depresijo v centralnem živčnem sistemu. Stik s kožo: Blago do zmerno draženje. Stik z očmi: Blago draženje. Pri že prej obstoječih kožnih in očesnih boleznih, se pri izpostavitvi zdravstveno stanje običajno še poslabša.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Spijte kozarec vode. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: Močno operite z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če so problemi pri dihanju ali še obstaja draženje, poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Odstranite kontaktne leče. Takoj spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut; postopno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. V primeru da draženje ne preneha, pokličite zdravnika.

- UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 41°C Uporabljena metoda: (T.C.C. - Tagliabue Closed Cup) Primerna sredstva za gašenje: Voda, vodna megla, suhe kemikalije, pena ali CO2. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Ne uporabljajte direktnega curka vode. Navedba posebnih nevarnosti: Vnetljivo v prisotnosti vročine.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Odstranite potencialne vire ognja. Okoljevarstveni ukrepi: Absorbirajte in odstranite v posodo za odpadke. Ne splahnjujte v kanalizacijo. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odpadki se morajo odstraniti po zakonu za kemikalije. Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok. Prepečite stik z očmi in kožo ter vdihavanje hlapov. Med uporabo ne kaditi. Primerni materiali za posode: Hraniti v tesno zaprti posodi Skladiščenje:. Hranite proč od odprtega ognja, iskre, virov vročine, močnih oksidatorjev in korozije.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Keramični materiali in izdelki, kemikalije 2 mg/m3 MDK/TWA 15 mg/m³ OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z uporabo lokalne ali splošne ventilacije. Zaščita dihal: Uporabite zakonsko odobrene respiratorje, če se pojavi prekoračitvena meja v prostoru. Zaščita rok: Nosite rokavice iz odpornega materiala kadar ravnate s tem materialom dlje časa ali ponavljajočem obdobju. Zaščita oči: Nosite zaščitna očala. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Priporočljivo je izpiranje oči in namestitev varnostnih prh v delavnicah. Po uporabi umijte roke z milom in vodo. Ne nosite delovnih oblek prepojenih s tem produktom.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Ne-bela kremasta pasta z blagim vonjem po raztopini. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje pH: ~9.0 Plamenišče: 41°C Vrelišče: n.a. Tališče: n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Topnost v vodi: Zelo malo topno Evaporacijska stopnja (Butil Acetat = 1) : <1.0 @ 25°C Specifična teža (H2O=1) : 0.94 – 0.98 @ 25°C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno pri normalni uporabi in pogojih. Nezdružljive snovi: Močni oksidacijski agenti.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Karcinogenost: NTP preizkus karcinogenosti = Ne; IARC monograf = Ne; OSHA predpis = Ne

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Pri tem, ko naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopoljene izdaje, mi ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov vnaprej. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.