Datum izdaje: 04.03.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SUPER GLUE (Super lepilo) Kataloška številka: SSG - 1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen lepljenju. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Etil – 2 - cianoakrilat | >60 | - 203-391-5 - 7085-85-0 - 607-236-00-9 | Xi | R36/37/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lepilo se strdi in prilepi v ustih, zato ga je skoraj nemogoče požreti. Prav tako lahko zlepi ustnice. Stik s kožo: Hitro in močno zlepi kožo. Velike količine lahko povzročijo opekline. Stik z očmi: Lahko zlepi očesne veke. Velika kaplja lahko po strditvi povzroči opeklino. Povzroča solzenje, dvojni vid. Vdihavanje: Izognite se dolgotrajni inhalaciji. Hlapi lahko povzročijo draženje nosa in bronhialnih prehodov.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Na ustnice nanašajte toplo vodo. Uporabite maksimalno ovlaževanje s slino. Namestite žrtev tako, da preprečite zaužitje strjene snovi. Poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: Potopite v toplo milnato vodo. Ne skušajte na silo razlepiti zlepljene kože. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. V kolikor simptomi ne prenehajo, poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne skušajte odlepiti zlepljene veke iz očesa.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 85oC (Uporabljena metoda: Seta Flash Closed cup) Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije, ogljikov dioksid, pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Voda. Posebna gasilska procedura: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje in popolno zaščitno opremo. Navedba posebnih nevarnosti: Voda lahko razširi požar zaradi proizvoda, ki pluje po površini. Krpe, s katerimi ste pobrisali razlitje se lahko polimerizirajo in vžgejo same od sebe.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Izognite se dolgotrajnemu vdihavanju hlapov z uporabo odobrenega respiratorja za organske hlape ali aparat za samostojno dihanje. Nosite zaščitno obleko. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Področje prelijte z vodo, da omogočite strjevanje in, da nadzirate izpostavljenost pred hlapi. Strjeni proizvod postrgajte in ostanke odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Pozor: Stik z bombažem ali volno lahko povzroči močno eksptermično reakcijo, kar lahko pripelje do nastanka požara.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Cianoakrilati lahko hitro in močno zlepijo kožo. Lahko tudi prilepijo veke na oči in/ali kožo. Nosite primerno zaščitno opremo. Zagotovite primerno ventilacijo in dihalno zaščito pred nevarnimi produkti razkroja med varenjem in podobnimi postopki. Primerni materiali za posode: Ni posebnih zahtev, vendar se priporoča shranjevanje v originalnih embalažah. Skladiščenje: Shranjujte proč od vročine in neposredne sončne svetlobe. Hranite v suhem prostoru. Posode naj bodo tesno zaprte, četudi niso v uporabi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etil-2-cianoakrilat 2 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite primerno prezračevanje, da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku (generalna ventilacija je primerna za običajno rabo). Zaščita dihal: Če v prostoru ni primerne ventilacije, nosite odobren respirator za organske hlape ali samostojni dihalni aparat. Zaščita rok/kože: Polietilenske rokavice in predpasnik. Ne nosite gumijastih ali platnenih rokavic (rokavic iz blaga). Zaščita oči: Uporaba varnostnih očal z ščitniki ali kemijska očal. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. Priporočljiva je namestitev varnostnih prh in umivalnikov za spiranje oči.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Brezbarvna viskozna tekočina z rahlo ostrim vonjem. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: >148.8oC Tališče: n.a. Plamenišče: 85 oC Vnetljivost: nevnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): >1 Topnost v vodi: <0.1% Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 1.07 % Stopnja hlapnosti: 0 Odstotek trdnih snovi po teži: 100

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Ta proizvod je kemično nestabilen. Lahko se pojavi nevarna polimerizacija. Nezdružljive snovi: Visoke temperature in vlaga. Bombaž, volna, voda, alkaliji. Nevarni produkti razkroja: Ogljikovi in dušikovi oksidi, malenkostnie količine vodikovega cianida ter neidentificirani produkti organskega razkroja. Pogoji, pri katerih se lahko pojavi nevarna polimerizacija: Stik z vodo, alkaliji ali peroksidi lahko povzroči pritisk v zaprtih posodah.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksikološke vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Niso znani.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xi Dražilno R stavki: R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. S stavki: S2: Hraniti izven dosega otrok. S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Elibon International Group. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.