Datum izdaje:  NOV 2002

Datum tiskanja: 18 AVG 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime GAS TREATMENT (DODATEK ZA GORIVO) Kataloška številka: ST-2050 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerozen (zemeljsko olje), rafiniran s topilom, sladkani | 70-90 | - 295-416-4 - 92045-36-8 - 649-428-00-5 | ##### Xn | R65 |
| 1,2,4-trimetilbenzen | 2 | - 202-436-9 - 95-63-6 - 601-043-00-3 | ##### Xn, N | R10-20-36/37/38-51/53 |
| Ksilen | 1 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | ##### Xn | R10-20/21-38 |
| Kumen | 1 | - 202-704-5 - 98-82-8 - 601-024-00-X | ##### Xn, N | R10-37-51/53-65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo: lahko povzroči poškodbo pljuč, prebavne motnje, slabost/bruhanje, diarejo, nezavest Vdihavanje: Hlapi lahko dražijo nos in dihalne poti. Stik s kožo: Dolgotrajen stik suši kožo, povzroča draženje in v nekaterih primerih dermatitis. Stik z očmi: Hlapi lahko dražijo oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite etiketo. Ne izzovite bruhanja.Splahnite usta z vodo. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite vsa onesnažena oblačila. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 71°C C.C. Sredstva za gašenje: vodno razpršilo ali megla, pena, odporna proti alkoholu, suha kemična sredstva ali ogljikov dioksid Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: vodni curek Posebne nevarnosti: Izpostavljene posode ohlajajte z vodo. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastane dušik in CO2.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zakrpajte razpoko, če je to mogoče narediti varno. Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Če je dovoljeno, sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Poskrbite za ustrezno zračenje. Uporabljajte ustrezna srestva osebne higiene. Skladiščenje: Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hranite v hladnem, dobro prezračenem prostoru.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan respirator. Zaščita rok: Uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra, svetlo rjava tekočina s tipičnim vonjem pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 71C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,804 g/cm3 Topnost v vodi: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Izogibajte se visokim temperaturam in virom ognja. Nezdružljive snovi: Ni združljiv s snovmi, ki oksidirajo. Nevarni produkti razkroja: dušik, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda First Brands Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.