Datum izdaje: 14.8.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SILICON TIRE SHINE (SILIKONSKA ZAŠČITA IN SIJAJ GUME) Kataloška številka: TS-1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Zaščitno srestvo za gume - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1,1-trikloroetan | 85 | - 200-756-3 - 71-55-6 - 602-013-00-2 | ##### Xn, N | R20-59 |
| 2-butoksietanol | 1-2 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |
| Ogljikov dioksid | 4 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Draženje v grlu in prebavnem traktu, slabost, bruhanje. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči glavobol, vrtoglavico in omamljenost. Stik s kožo: Absorbiranje v kožo. Lahko povzroči izsušitev kože, dermatitis in draženje. Stik z očmi: Ostro draženje. Drugo: Prekomerna izpostavitev lahko vodi do bolezni jeter in ledvic.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Izzovite bruhanje! Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut in pri tem dvigujte veke. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: ni Sredstva za gašenje: voda, pena, CO2 in suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Vsebina je pod pritiskom! Pri dvigovanju temperature lahko posode spuščajo in eksplodirajo. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte dihalni aparat in zaščitne obleke. Z vodnim sprejem ohladite konteiner.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite izvore ognja, prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Sperite z vodo in pobrišite s krpo. Odvržite v sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok in živali. Pri delu s tem proizvodom ni priporočljivo nošenje kontaktnih leč. Ne luknjajte ali sežigajte posod. Skladiščenje: Hranite v hladnem prostoru pod 49°C, ločeno od kislin, vročih kovinskih podlag in oksidacijskih agentov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 1,1,1-trikloroetan 350 ml/m3 zrak 2-butoksietanol 25 ml/m3 koža ogljikov dioksid 5000 ml/m3 zrak Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Lokalna ventilacija je priporočljiva. Zaščita dihal: Uporabite odobren respirator, če je prekoračena MDK. Zaščita rok: Uporabljajte gumijaste rokavice. Zaščita oči: Zaščitna očala ali ščitnik za ves obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Prozorna tekočina z vonjem po klorirani raztopini. pH: n.a. Vrelišče: Več kot 71°C Plamenišče: ni Tališče: ni Vnetljivost: vnetljivo Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1.27 Topnost v vodi: Rahlo topljivo Topnost v raztopinah: klor Gostota hlapov (zrak=1): Manj kot 1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. % Izhlapljivosti po teži: Več kot 90%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Alkalije in oksidacijski agenti, kovine v prahu. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 , dim, klorovodik in fosgen. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.