Datum tiskanja:	31.7.2026                                                                                 Datum izdaje: 23.2. 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime TIRE SHINE (ZAŠČITA IN SIJAJ ZA PNEVMATIKE) Kataloška številka: TS-17 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za zaščito pnevmatik - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan-2-ol | 1-5 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F,Xi | R11-36-67 |
| Solvent nafta (zemeljsko olje), lahka alifatska | 1-5 | - 265-192-2 - 64742-89-8 - 649-267-00-0 | ##### Xn | R65 |
| Heksan | 40-70 | - 203-777-6 - 110-54-3 - 601-037-00-0 | ##### Xn | # R48/20-62 |
| Butan | 7-13 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |
| Propan | 10-30 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo ali smrtno nevarno pri zaužitju. Vdihavanje: draži sluznico. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči omamljenost. Stik s kožo: Proizvod lahko povzroči draženje zaradi izsušitve kože, vnetje kože. Stik z očmi: draži, dolgotrajni stik lahko povzroči vnetje očesne veznice.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko in takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, dvigujte veke. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: <-18°C Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Ne uporabljajte vodnega curka, ker lahko razširite ogenj. Posebne nevarnosti: Zaščitite posode pred eksplozijo. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Uporabljajte vodno metglo za ohladitev posod.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vire vžiga, prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. preprečite razlitje v vodne poti in kanalizacijo. Ob razlitju obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite s krpami ali z drugim vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primerni ventilaciji in nosite primerno zaščitno opremo. Izognite se vdihavanju hlapov. Izognite se stiku z očmi in s kožo. Ne uporabljajte ali shranjujte v bližini ognja, isker ali drugih možnih virov vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte posod. Posode se lahko razpočijo pri temperaturah nad 50C. Po uporabi dobro umijte roke. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent nafta (zemeljsko olje), lahka alifatska 300 ml/m3 ACGIH in OSHA MDK Heksan 50 ml/m3 ACGIH in OSHA MDK Butan 800 ml/m3 ACGIH MDK Propan 1000 ml/m3 OSHA MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte ob primernem prezračevanju. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan dihalni aparat. Zaščita rok: Uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala ali ščit za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra tekočina v spreju z vonjem po petroleju pH: n.a. Vrelišče: >60C Plamenišče: <-18C Tališče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivnost: spodnja eksplozivna meja: 1,8 zgornja eksplozivna meja: 9,5 Parni tlak (mmHg): 70 psig Specifična teža (H20=1): 0,72 Topnost v vodi: netopno Topnost v topilu: topno Gostota hlapov (zrak=1): n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: izognite se stiku z močnimi oksidanti Nevarni produkti razkroja: normalni produkti gorenja, CO2, dim, dušik in žvepleni oksidi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -23 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno ode virov vžiga-nekaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.