Datum izdaje: 23.10.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RENCO AEROSOL PAINTSPRAY (AKRIL BARVA V SPREJU) - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA barva - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n-butil acetat | 10-15 | - 204-658-1 - 123-86-4 - 607-025-00-1 | ##### - | R10-66-67 |
| toulen | 20-25 | - 203-625-9 - 108-88-3 - 601-021-00-3 | ##### Xn | R20 |
| aceton | 8-13 | - 200-662-2 - 67-64-1 - 606-001-00-8 | ##### F,Xi | R11-36-66-67 |
| propan | 20-25 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |
| butan | 15-20 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-4 | ##### F+ | R12 |

- 3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Zaužitje: ni pomembno-aerosol Vdihavanje: možnost glavobola in dezorientacije Stik s kožo: majhna nevarnost Stik z očmi: majhna nevarnost

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj izperite usta. Poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Prenesite žrtev na svež zrak. Pokličite zdravnika. Stik s kožo: Prizadete dele telesa takoj sprati z vodo. Premočene dele obleke takoj temeljito izpirati z tekočo vodo Stik z očmi: Takoj spirajte oči s toplo vodo najmanj 15 minut, odstranite kontaktne leče, če je potrebno pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje: pri gorenju večjih količin proizvoda gasite s peno, CO2, ali vodo pri gorenju manjših količin uporabite prah za gašenje, vodo ali CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: preprečite iztekanje v kanalizacijo, hlapi so eksplozivni Posebna varovalna oprema: ni potrebna

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor. Odstranite vse možne vire vžiga. Nepooblaščenim osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano, obvezna je uporaba zaščitne opreme. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Če se proizvod razlije v kanalizacijo, je potrebno obvestiti pristojne organe.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljati samo v prostorih s primernim zračenjem. Proizvod ne izpostavljajte virom ognja, močni svetlobi ali temperaturi nad 50°C. Ne razpršite v bližini ognja ali na zelo vroče površine. Embalaža je pod pritiskom. Prepovedano kaditi med uporabo. Skladiščenje: Ne uničujete embalaže z luknjanjem ali sežiganjem tudi po uporabi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatka Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: zagotovite primerno prezračevanje Zaščita dihal: ni potrebna Zaščita rok: po uporabi dobro sperite roke, občutljive osebe naj uporabljajo zaščitne rokavice Zaščita oči: varnostna očala se uporabljajo samo v prostorih s slabšim prezračevanjem

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosolni proizvod z vonjem propana/butana pH: n.a. Vrelišče: : n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: 235°C Eksplozivne lastnosti: spodnja meja 1,1 Vol. % zgornja meja 18,8 Vol. % Raztapljanje v vodi: ni topno Parni tlak: 5.200 hPA pri 20°C Relativna gostota: 0,69/cm3 pri 20°C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: nevarnost eksplozije pri temperaturi višji od 50°C Nevarni produkti razkroja: ni

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE V primeru, da proizvod ni popolnoma prazen, ga ne odlagajte kot gospodinjske odpadke temveč ga odstranite v posebej označene kontejnerje.

14. TRANSPORTNI PODATKI ADR/RID: Razred 2, tekoči plin, pod pritiskom IMDG/GGV: Razred 9 U.N. št.: 1950 aerosol, vnetljiv, vsebuje propan butan PAKIRNA GRUPA EMS: Št. 2-13 MFAG 310 ICAO/IATA RAZRED: 2.1

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R11 Lahko vnetljivo R18 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. S24/25 Preprečiti stik s kožo in z očmi. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Renco d.o.o., Croatia. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.