Datum izdaje: 27.9.2016

Datum tiskanja: 29.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RENCO VISOKOTEMPERATURNI LAK ( VISOKOTEMPERATURNA BARVA VSEH BARVNIH ODTENKOV SPREJ ) - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Visokotemperaturni lak namenjen za premaz metalnih površin izpostavljene temperaturam od 500-700°C. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Razvanjska cesta 1 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Razvanjska cesta 1 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 2.1.1. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razred (klasa) nevarnosti in kod kategorije: Oznaka opozorila * Vnetljiva tekočina 2. kategorije nevarnosti H225 Nevarna aspiracija 1. kategorije nevarnosti H304 Akutna. Toks. (skozi kožo), 4. kateg. nevarnosti H312 Draži kožo 2. kategorije nevarnosti H315 Draži oko 2. kategorije nevarnosti H319 Akutna. Toks. (vdih.), 4. kategorije nevarnosti H332 Spec.tok. neciljne organizme-jednok. izpostavljenost 3. kategorije nevarnosti H336 Reproduktivna toksičnost, 2. kategorije nevarnosti H361d Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča izpostavljenost, 2. kategorije nevarnosti H373 EUH066 2.1.3. Dodatne informacije * Celotno besedilo označb H in EUH stavkov navedena v točki 16. 2.2. Elementi etikete v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 CLP) Identifikacija proizvodov: Visokotemperaturna barva Indeks število: ni podatkov. Številka dovoljenja: Ni podatkov. Ikone / napisi za opozarjanje na nevarnost: Oznaka nevarnosti: GHS02, GHS07, GHS08 Opozorilni stavki: H225 Vnetljiv aerosol. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H315 Povzroča draženje kože. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni in ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Stavki: Preprečevanje: P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. – Kajenje prepovedano. P243 Preprečiti statično naelektrenje. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. Postopanje: P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite 112 ali zdravnika. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti / sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. Odstranjevanje: P 331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z mednarodnimi predpisi- glej 13. točko. Dodatne informacije o nevarnosti: Ni podatka 2.3. Druge nevarnosti Ni podatkov.

3.  SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| CAS/ EC/ Indeksni št. | % mase | Ime | Razvrščanje (EZ)1272/2008 (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 67-64-1/ 200-662-2/ 606-001-00-8 | 20-30 | aceton | Zap. tek. 2; H225 Draž. oko 2; H319 TCOJ 3; H336 EUH066 |
| 330-20-7/ 215-535-7/ 601-022-00-9 | 10-15 | Ksilen | Vnetljiva teko. 3; H226 Ak toks.4*; H332 Ak.toks.4*; H312 Nadr.koža 2; H315 |
| 64742-95-6/ 265-199-0/ 649-356-00-4 | 0,05-0,1 | Solvent nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | Vnetljiva tek.2 H225 Aspir.toks. 1 H304 TCOJ3 H335 Kron.toks.vod. 2 H411 |
| 123-86-4/ 204-658-1/ 607-025-00-1 | 1-5 | n-butil-acetat | Zap. tek. 3; H226 TCOJ 3; H336 EUH066 |
| 108-88-3/ 203-625-9/ 601-021-00-3 | 15-20 | Toluen | Vnetčjiva teko.2 H225 Repr. 2 H361d Asp. Tok.1 H304 TCOP 2* H373 Nadraž. Koža H315 TCOJ 3 H336 |
| 71-36-3/ 200-751-6/ 603-004-00-6 | ≤2 | butan-1-ol; | Zap. tek. 3; H226 Ak. toks. 4 *; 302 TCOJ 3; H335 Draž. kože 2; H315 Poš. oči 1; H318 TCOJ 3; H336 |
| - | 30-60 | silikon copolymer | - |

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Splošne opombe: V primeru sumljivih simptomov ali če simptomi ne izginejo, se vedno posvetujte s svojim zdravnikom. Vdihavanje: Prenesti žrtev na svež zrak, naj v pol-ležečem položaju in pustite počivati​​. V primeru, da je oseba nezavestna, je ležal na hrbtu, nudite umetno dihanje in poiskati zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstraniti onesnažena oblačila in obutev stika sperite s tekočo toplo vodo in milom 15-20 minut. V primeru ohranitve in simptomi še dekontaminacijo in zdravstvena oskrba. Stik z očmi: Umijte si roke in prste imejte čiste veke na široko odprte in splaknete pod tekočo toplo vodo za 15-20 minut. V primeru ohranitve simptomi še dekontaminacijo in poiskati pomoč oftalmologa. Zaužitje: Ni verjetno, vendar če ona zaužitju spirati usta z vodo in poiskati zdravniško pomoč Osebna zaščita osebe, ki daje prvo pomoč žrtvi je potrebno opazovati in zdraviti simptomatsko. 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Vdihavanje: Vdihavanje aerosolov v dovolj prezračenih prostorih gre za kašljanje, kihanje, vrtoglavica, zaspanost in glavobol. Pri stiku s kožo: sušenje in pokanje kože z morebitno rdečico in pekoč občutek pri občutljivih ljudeh. Stik z očmi: škropljenje aerosolov v očesu povzroča solzenje, srbenje, rdečina in pekoč občutek oči takoj z možnimi nejasnost in izgubo vida. Zaužitje: Ni verjetno, ampak, če bi prišlo do zaužitja, lahko slabost, bruhanje, glavobol 4.3. Nujna zdravniška pomoč in posebno zdravljenje Ni podatkov

5. UKREPI OB POŽARU 5.1. Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: Za majhne požare uporabljati CO2 ali prah in pene in vodo za gašenje požarov uporabite meglo Neustrezna sredstva za gašenja: Direktni vodni curek. 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nevarni produkti izgorevanja: Ni podatkov 5.3. Nasvet za gasilce Za gašenje požarov v zaprtih prostorih uporabljajte neodvisen dihalni aparat z odprtim krogom na stisnjen zrak (HRN EN 137), popolno telo, zaščita pred toploto iz okolja (negorljivo obleka). 5.4. Dodatne informacije Ni podatkov.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 6.1.1. Za ljudi, ki se ne štejejo za reševalce Posebna zaščitna oprema: Pol-obrazne maske za zaščito pred delci (HRN EN 149) in nezadostno prezračevanje delovnih prostorov v primeru visokih koncentracij aerosolov, ki se uporabljajo 1/2 masko (HRN EN 140) s filtrom AX (HEN EN 14387), rokavice iz nitrilne gume (EN 374 ), zaščitna očala, ki dobro držijo na kožo obraza (HRN EN 166). Postopki za preprečitev nesreče: Odstranite vire vžiga, plameni in iskre. Prezračite področje. Onesnaženje in zagotoviti prostor za evakuacijo vseh zaposlenih in nestrokovno osebje. Ne pršite na segrete površine ali odprtega ognja. Uporabite popolno zaščitno opremo (glej točko 8.2). Postopki v primeru nesreče: Preprečevanje odtekanje odpadnih izdelkov v vodotok in kanalizacijo. V primeru večje razpršenosti izdelka mehansko pobrati in jih v posebnih zabojnikih za predajo pravni subjekt za odstranjevanje nevarnih odpadkov. (Glej točko 13). 6.1.2. Za reševalce Nositi zaščitno obleko. 6.2. Ukrepi za zaščito okolja: Če razlitje ne more priti v površinsko vodo ali kanalizacijo. V primeru večjega onesnaženja obvesti reševalce in policijo na številko 112. 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 6.3.1. Za omejitev: Kraj razlitja zajezite z vrečami s peskom, zemlje ali s kopanjem kanalov. 6.3.2. Zastopnika: Razsuti material mehansko pobrati in premakniti v posebne zabojnike za predajo v pravni subjekt za odlaganje nevarnih odpadkov (glej točko 13). 6.3.3. Druge informacije: Rezervoar je pod pritiskom. Preprečevanje izpostavljenosti proizvoda odprtega plamena, sončnim žarkom in temperaturami nad 50°C. Povratne ne preluknjajte ali sežigajte. Ne pršite na vroče žareče snovi. Pred odstranjevanjem izdelka, embalaža mora biti popolnoma izpraznjena. 6.4. Sklicevanje na druge točke Ni podatkov

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 7.1.1. Varstveni ukrepi Ukrepi za preprečevanje požarov: Zagotoviti dobro prezračevanje, da se prepreči kopičenje hlapov, tako da se prepreči možnost vžiga ali eksplozije. Rezervoar je pod pritiskom. Preprečevanje izpostavljenosti proizvoda na odprti plamen, sončne žarke in temperaturam nad 50 ° C. Povratne posode ne preluknjajte ali sežigajte. Ne pršite na odprt plamen ali žareče predmete. Previdno ravnati z izdelkom, v uporabi lahko tvori vnetljivo zmes hlapi-zrak. Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu: Izdelek uporabljajte v dobro prezračevanem zaprtem delovnem prostoru. Če se uporabljajo na prostem uporabljajte v mirnem vremenu in na mestih, zavarovanih pred vetrom. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti razlitje materiala da ne pride v površinsko vodo ali v kanalizacijo. V primeru večjega onesnaženja obvesti reševalce in policijo na telefon 112. 7.1.2. Nasvet glede splošne higiene na delovnem mestu Kajenje je prepovedano in hramba hrane in pijače v prostorih, kjer se obdelujejo ti proizvodi. Nositi zaščitno obleko, predpisano (glej točko 8.2). Osebna obleka mora biti ločena od delovnih oblačil in delovnega mesta. Po rokovanju z proizvodom si umijte roke s toplo tekočo vodo in milom. 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja: Skladiščiti v originalni zaprti posodi hermetično zaprto na suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od vročine, isker, plamenov ali neposredni sončni svetlobi. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 ° C. Materiali za kontejnerje: original od proizvajalca embalaže. Aerosol posodah s prostornino 400 ml. Zahteve za prostor za shranjevanje in posod: V skladu z Zakonom o kemikalijah Nasveti za pravilno shranjevanje opreme: zaščitne rokavice iz nitrilne gume (EN 374), očala (EN 166), filter maske za zaščito pred delci (EN 149), masko (EN 140) s filtrom P2 (EN HEN 143). Tekoče vode za dekontaminacijo. Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja: Varovati pred vročino, iskrami, odprtim plamenom. 7.3. Posebna končna uporaba ali priporočila: Ni podatkov

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1. Parametri nadzora Snov Številka CAS Meje izpostavljanja (MV / KGVI) Biološke mejne vrednosti ppm mg/m3 Toluen 108-88-3 50 192 - kri na koncu izmene-10,85 mmol / l ( 1,0 mg/l) - končni izdihani zrak – za čas -0,83 mmol / L (20 ppm) Aceton 67-64-1 500 1210 - kri - na koncu izmene-0,34 mmol / l (20,0 mg/l) - lulanje-ob koncu izmene, 38,95 mmol / mol kreatinina * (20,0 mg / g kreatinina *) Izobutil acetat 110-19-0 150 724 Ni podatkov n-Butilacetat 123-86-4 150 724 Ni podatkov Butan-1-ol 71-36-3 50(KGVI) 154(KGVI) Ni podatkov Ksilen 1330-20-7 50/200 221/442 kri - na koncu izmene-14,13 mmol / l (1,50 mg/l) - jemanje alkohola pred izpostavljenostjo povečuje ksilen- ugotovitev Ime snovi: Število ES: CAS številka: DNEL Industrija Način izpostavljenosti: Akutni lokalni učinki Akutni sistemski učinki Kronični lokalni učinki Kronični sistemski učinki Oralno: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov Vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov Dermalno: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Glavni fizikalni parametri: topnost, gorljivost, korozivnost: Uporabnik Način izpostavljenosti: Akutni lokalni učinki Akutni sistemski učinki Kronični lokalni učinki Kronični sistemski učinki Oralno: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov Vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov Dermalno: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. PNEC Zaščiteni cilj v okolju: PNEC Sladka vodna: Ni podatkov. Sladkovodni sedimenti: Ni podatkov. Morska voda: Ni podatkov. Morski sedimenti: Ni podatkov. Prehranjevalna veriga: Ni podatkov. Mikroorganizmi pri čiščenje odpadnih voda: Ni podatka. Zemlja (kmetijstvo): Ni podatkov. Zrak: Ni podatkov 8.2. Nadzor nad izpostavljenostjo 8.2.1. Primerno strokovni nadzor Ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti med uporabo priporočenega: Redno vzdrževanje higiene zahtevane za delo z nevarnimi snovmi. Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Pri ravnanju s tem izdelkom ne kaditi, jesti in piti. Po prekinitvi mora vsak umiti roke. Ne pršite v oči. Preprečiti dolgotrajen in dolgotrajni stik s kožo. Ne vdihavajte aerosolov. S popolno zaščitno opremo (glej točko 8.2) Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Ni podatkov. Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Ni podatkov. Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Skrbeti za dobro zračenje / izstop zraka v zaprtih delovnih mestih. 8.2.2. Osebna zaščita 8.2.2.1. Oči in obraza: zaščitna očala, ki tesno prilegata obraza (EN 166) 8.2.2.2. Zaščita kože: - Zaščita rok: Zaščita za roke in rokavice iz butilne gume debeline materiala> 0,7 mm (EN 374) Zaščita telesa: Nosite bombažno obleko delo z dolgimi rokavi (EN 340) in hlačami in varnosti čevlji (ISO 103 832), ki pokriva celotno stopalo. 8.2.2.3. Zaščita dihal: Pol-obrazna maska za zaščito pred delci (EN 149). V prezračevanem delovni prostor in če koncentracija aerosolov v delovnem območju presega GVI uporabite polovico masko (EN 140) s filtrom P2 (EN 143). 8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo: Pri uporabi lahko tvori vnetljivo zmes hlapi-zrak 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja Ukrepi za preprečitev izpostavljenosti snovi / zmesi: Ni podatkov. Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Ni podatkov. Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Ni podatkov. Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Ni podatkov.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Vrednost Metoda Videz: Aerosol Ni podatkov. Barva: Glede na oznake barve na izdelku. Ni podatkov. Vonj (vonj prag): Tipičen Ni podatkov. pH: Ni podatkov. Ni podatkov. Tališče: -93-95°C Ni podatkov. Vrelišče: 110.6°C Ni podatkov. Plamenišče: -8-4°C Ni podatkov. Hitrost izparevanja: Ni podatkov. Ni podatkov. Vnetljivost (trdna snov, plin): 480°C Ni podatkov. Zgornja in spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti: 1,2-7 vol% Ni podatkov Parni tlak: 28.4-29 hPa Ni podatkov. Gostota hlapov: Ni podatkov. Ni podatkov. Gostota pri 20°C: 0,865-0.875 g/cm³ Ni podatkov. Gostota: Ni podatkov. Ni podatkov. Topnost: Ni topno v vodi. Ni podatkov. Porazdelitveni koeficient oktanol / voda (log Pow): -2.73. Ni podatkov. Samovžig: Proizvod ni vnetljiv Ni podatkov. Temperatura razgradnje: > 400°C Ni podatkov. Viskoznost: 0,6-0,8 mPas Ni podatkov. Eksplozivnost: Možna tvorba eksplozivnih zmesi. Preprečiti izpostavljenost temperaturam nad 50°C, saj se začne razpad. Ni podatkov. Oksidativnost: Ni podatkov. Ni podatkov. 9.2. Druge informacije Organska topila VOC: 610,55 g/l Suha snov: 44,50%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1. Reaktivnost: Ni podatka 10.2. Kemična stabilnost: Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja. 10.3. Možnost nevarnih reakcij: Ni podatka 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Temperature nad 50°C, odprti plamen, viri vžiga, isker in neposredno sončno svetlobo. Ne pršiti v ogenj ali razbeljeni predmet. 10.5. Nezdružljivi materiali: Kisline, baze in oksidi. 10.6. Nevarni produkti razkroja: Ni podatka.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih Akutna toksičnost: Pot vnosa Metoda Organizem Doza LD50/LC50 ATEsmjese Izpostavljenost čas Rezultat Zaužitje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Stik s kožo: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost (TCOJ): Posebni učinki Vidni organi Opomba Zaužitje: Ni podatkov. Ni podatkov Ni podatkov Stik s kožo: Ni podatkov. Ni podatkov Ni podatkov Vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov Ni podatkov Draženje dihal: Ni podatka Dražilnost in jedkost Trajanje izpostavljenosti Organizem Evaluacija Metoda Opomba Draženje kože: Ni podatkov. Ni podatkov Ni podatkov Ni podatkov Ni podatkov Draženje oči: Ni podatkov. Ni podatkov Ni podatkov Ni podatkov Draži oči. Preobčutljivost Stik s kožo: Ni podatkov. Vdihavanje: Ni podatkov. Specifični simptomi Zaužitje: Ni verjetno, saj je aerosol. V primeru aerosola aspiracije v pljuča, težave z dihanjem. Stik s kožo: Sušenje in pokanje z morebitno rdečico in požiganja. Vdihavanje: kašelj, kihanje, vrtoglavica, zaspanost, glavobol Stik z očmi: pekoč občutek, solzenje, rdečina in zbadanje z možnostjo takojšnjega zamegljevanje in vizualne izgube. Toksičnost pri ponovljenih odmerkih (sub-akutna, sub kronična, kronična) Odmerek Izpostavljenost Trajanje Organizem Metoda Evaluacija Opomba Subakutni usta: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. - Subakutno koža: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. - Subakutni vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. - Subkronična na usta: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. - Subkronično koža. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Subkronično vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronično na usta: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronično koža: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronično vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost (TCOP): Specifični učinki vidni organov Opombe Subakutna usta: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Subakutna koža: N podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Subakutni vdihavanje Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Subkronična na usta: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov Subkronično koža. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov Subkronično vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronično na usta: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronično koža: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronično vdihavanje: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost, strupenost za razmnoževanje) Rakotvornost: ni podatkov In-vitro mutagenost: Ni podatka Genotoksičnost: Ni podatkov. V in-vivo mutagenost: Ni podatkov. Mutageni učinek na zarodnih celic: Ni podatkov. Strupenost za reproduktivne organe: Ni podatkov. Splošna ocena lastnosti CMR: ni podatkov. 11.2. Praktične izkušnje: Stališča, ki so pomembne za razvrščanje: Ni podatkov. Druga opažanja: Ni podatkov. 11.3. Splošni napotki: Ni podatkov.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 12.1. Toksičnost Akutna toksičnost Odmerek Izpostavljenost čas Organizem Metoda Ocenjevanja Opomba Ribe LC50 96 ur Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Rakovice EC50 48 ur Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Alge / vodne rastline IC50 72 ur ni podatka. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Drugi organizmi: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronična strupenost Odmerek Izpostavljenost čas Organizem Metoda Ocenjevanja Opomba Ribe LC50 96 ur Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Raki (Daphnia) EC50 48 ur Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Alge / vodne rastline IC50 72 ur Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Drugi organizmi: Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. 12.2. Obstojnost in razgradljivost Abiotska razgradnja Čas polur razgradnje Metoda Evaluacija Opomba Morska voda Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Sladkovodno Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Zrak Ni podatkov Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Tla Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Biorazgradnja % razgradnje čas (dnevi) Metoda Evaluacija Opomba Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. 12.3. Bioakumulacijski potencial Porazdelitveni koeficient oktanol / voda (log Pow) Vrednost Koncentracija pH ° C Metoda Evaluacija Opomba Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Biokoncentracijski faktor (BCF) Vrednost Organizem Metoda Evaluacija Opomba Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronična strupenost za ekosisteme Razmerje Odmerek Čas osvetlitve Organizem Metoda Evaluacija Opomba Kronična toksičnost za ribe LC50 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Kronična toksičnost za rake EC50 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. (Daphnia) 12.4. Mobilnost v tleh Znane ali domnevne distribucije v okolju: Ni podatkov. Napetost na površini: Vrednost ° C Koncentracija Metoda Opomba Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Adsorpcija / desorpcija Prevoz A / D razmerje Henry konst. log Pow Hlapljivost Metoda Opomba Tla-voda Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Voda-zrak Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Tla-zrak Ni podatkov Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB Ni podatkov. 12.6. Drugi škodljivi učinki Ni podatkov.

- ODSTRANJEVANJE 13.1. Postopki za ravnanje z odpadki 13.1.1. Odstranjevanje proizvoda / embalaže: Zagotovite podjetje dovoljenje za zbiranje nevarnih odpadkov. 13.1.2. Ključna številka odpadka: 15 01 10 – embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 08 01 11 - odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi 13.1.3. Načini predelave odpadkov:Ni podatkov. 13.1.4. Možnost razlitja v kanalizacijo:Ni podatkov. 13.1.5. Druga priporočila za odstranjevanje: Ni podatkov.

14. TRANSPORTNI PODATKI Cestno železniški transport ADR/RID: Razred: 3 UN št.: 1263 Skupina pakiranja: II Ime in opis: Barva ali materiali za povezovanje barve. Transport po morju IMDG/IMO: Razred: 3 U.N. št.: 1263 Skupina pakiranja: II Zračni transport ICAO/IATA: Razred: 3 UN št.: 1263 Ime in opis: Barva ali materiali za povezovanje barve.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1. Predpisi na področju predpisov o varnosti, zdravja in okolja / zakonodaja snovi ali zmesi Predpisi EU: Uredba (ES) št. 1907/2006) in Uredbe (ES) št. 453/2010-REACH Uredba (ES) št. 1272/2008-CLP Uredba Direktiva 67/548/EGS o nevarnih kemikalij (DSD) 1999/45/EEZ-Direktiva direktiva o nevarnih pripravkih (DPD) 98/24/EZ-Direktiva direktiva o kemikalijah Direktiva 2000/39/EZ- Mejne izpostavljenosti na delovnem mestu Direktiva 90/394/EEZ-Zaščita delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu Direktiva 89/6867EEZ-Profesionalna zaščitna oprema Direktiva 96/35/EEZ in 2007187EZ uvrstitve različnih načinov prevoza Dovoljenje in / ali omejitve uporabe, Dovoljenje / Omejitve: / Drugi predpisi EU: Podatki (Direktiva 1999/13/ES) o omejevanju emisij organskih spojin hlapljivih (HOS): Državni predpisi: Zakon o kemikalijah, Uredba o mejnih vrednosti izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu o bioloških mejnih vrednosti, Odlok o izpolnjevanju varnostnega lista, Odlok o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih kemikalij, zakon o zdravju in varnosti pri delu, zakon o prevozu nevarne snovi. 15.2. Ocena kemijske varnosti Ni podatkov.

- DRUGE INFORMACIJE 16.1. Določanje sprememb: - 16.2. Kratice: ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh CAS: Chemical Abstracts Service število CMR: rakotvorne, mutagene, strupene za razmnoževanje DUZS: Državna uprava za zaščito in reševanje DNEL: Izpeljana raven brez učinka ES: EINECS GVI: Mejna izpostavljenost VOC: hlapnih organskih spojin IATA: Mednarodni zračni transport Association ICAO TI: Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga po zraku IMDG: Mednarodni prevoz nevarnega blaga po morju KGVI: Kratkoročne Mejna vrednost LC50 smrtna koncentracija za 50% testiranih organizmov LD50 smrtni odmerek pri 50% testiranih organizmov (srednji smrtni odmerek) PKBU: predvidena koncentracija z učinkom PBT: Stalna, bioakumulativno, strupeno Pow koeficient oktanol-voda vPvB: zelo obstojna in se zelo lahko kopičijo v organizmih RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga po železnici REACH: o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij TCOJ: strupenost za ciljne organe enkratna izpostavljenost TCOP: strupenost za ciljne organe ponavljajoča se izpostavljenost 16.3. Ključne reference in viri podatkov: 1 . Prvotna družba STL Peter Kwasny GmbH 2. www.hzt.hr 16.4. Razvrstitev in uporaba postopkov za razvrstitev zmesi v skladu z uredbo CLP Uvrstitev je v skladu z uredbo CLP tajnosti postopka 16.5. Stavki R in H (število in celotno besedilo) R stavki : R11 Lahko vnetljivo. R38 Draži kožo. R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. H stavki: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H315 Draženje kože. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni in ponavljajoči izpostavljenosti. H304 Lahko usodno pri zaužitju in vstopu v dihalne poti. EUH066 16.6. Nasveti za izobraževanje: Ni podatkov. 16.7. Dodatne informacije: Ni podatkov. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Renco d.o.o.,Hrvaška. Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - prva izdaja Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Renco d.o.o.,Hrvaška. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.